Omejitve mikroprogramov :

- maksimalna dol`ina mikroprograma je 256 vrstic

- vsak ukaz se mora zaklju~iti s podpi~jem

- upo{teva vsa pravila arhitekture, ki jih poznamo iz predavanj in vaj

- komentar se pi{e za znakom %

- vrstica se mora za~eti s {tevilko in dvopi~jem

- vsak ukaz mora na koncu sko~iti na vrstico 0 ( goto 0 )

- dol`ina ene interpretacije ukaza je omejena le z dol`ino mikroprograma

- ukazi, ki jih ne interpretiramo, naj sko~ijo direktno na 0 ( goto 0 )

- ne spreminjajte osnovne zasnove mikroprograma ( prvih 47 vrstic, razen         skokov na interpretacije )

- v primeru binarih operatorjev gre levi operand po vodilu a, desni po b

Primer :

MAR := pc; pc:=pc+1;   <- napa~no (dvakrat zasedeno vodilo b)

MAR := pc; pc:=1+pc;   <- pravilno

Sintaksa ukazov mikroprogramov :

Lshift 	: Lsh ( izraz )

Rshift 	: Rsh ( izarz )

If then    	: If z(n) goto vrstica

Inverzno   	: Inv( operand )

Skok 		: Goto vrstica

Uporaba programa MICRO :

Pri pisanju mikroprograma uporabljamo datoteko ZACETNA.MIC katero nadgradimo z implementacijo `eljenih ukazov in za~etek implementacije posameznega ukaza ustrezno vnesemo v stavek GOTO.

Samo prevajanje pa izvajamo takole :

MICRO <Ime datoteke> ( ime je brez koncnice MIC )

Uporaba programa PX :

V sam program lahko nalo`imo razli~ne interpretacije ukazov. To naredimo s tem, da nalagamo razli~ne mikroprograme, napisane na osnovi datoteke Zacetna. Pri vstopu v program se v pomnilnik nalo`i Osnova.mic, to je osnovni mikroprogram.