TERMOSTAT Z DIGITALNIM PRIKAZOM

Izdelal: Slavko Murko    tel:027641021

---------------------------------------------------

Priklop: 220V

Območje: Od -9 st.celz., do 99 st.celzija.

Meritev in regulacija na +/-0.5st.celzija.

Izhod: Relejski kontakt 220V/6A

Prikaz dejanske temperature:

Dvomestno na 1 st. celz. natančno.

Nastavitev želene temperature:

S tipkami (+) in (-), med utripanjem kaže

nastavljeno vrednost.

Izklop regulacije, ročni način:

Drži tipko (+) ali (-), neprekinjeno 4 sekunde.

Regulator v ročnem načinu ne deluje, prikazuje

se samo dejanska temperatura izmenično z znakom =o.

Regulator ponovni vklopiš s pritiskom ene tipke.

Izpad merilne sonde: Na displeju je znak E0.

Merilna sonda: Digitalna, DS1820.

---------------------------------------------------