11. državno srečanje mladih raziskovalcev

in inovatorjev s tehniškega področja

Nova Gorica, april 2002

###### Področje »Elektrotehnika«

Raziskovalna naloga:

Merilnik kapacitete baterije

Šola: Šolski Center Ptuj, Poklicna in Tehniška Elektro Šola

Avtorja: Kokol Primož, Muzek Mitja

Mentor: Murko Slavko

Izvleček:

S pomočjo PC računalnika in programa za navidezno instrumentacijo LabView smo izdelali avtomatski merilnik kapacitete preko praznjenja baterije.

Zahvala:

Zahvalila bi se vsem, ki ste s svojimi koristnimi nasveti, kritikami, idejami, ter kakorkoli drugače pripomogli k nastanku programa. Posebej bi se zahvalila najinemu učitelju in hkrati mentorju g. Slavku Murkotu.

Zahvalila bi se tudi vodstvu šole, da nama je sploh omogočilo rabo prostora in opreme.

Veva, da trud vseh ki so nama pomagali in s tem tudi najin trud ni bil zastonj.

Hvala!

KAZALO

1.	Uvod	1

2.	Potrebe po merjenju kapacitete baterij	1

3.	Baterija bolj podrobno	2

3.1.	Navadna baterija	2

3.2.	Sestava baterije	3

3.3.	Svinčev akumulator	4

3.4.	Nickel Cadmium (NICD)	5

3.4.1.	Memory Effect	5

3.5.	Teorija merjenja kapacitete	6

3.5.1.	Karakteristika praznjenja	7

4.	Realizacija instrumenta	7

4.1.	Opis ideje	7

4.2.	VEZJE	8

4.2.1.	Razlaga vezja	8

4.3.	Univerzalni merilniki	9

4.4.	RELE	9

5.	Program za računalnik	9

5.1.	LabVIEW	10

5.1.1.	Funkcije v programu LabVIEW	10

5.1.2.	Programiranje v programu LabVIEW	11

5.1.3.	Delovanje in uporaba programa LabVIEW	11

6.	Primer meritve	12

6.1.	Sprednja plošča instrumenta - opis	12

6.2.	Komentar rezultatov meritve	13

7.	Blok diagram	14

7.1.	Glavni program	14

7.2.	Podprogram	15

8.	Navodilo in potek meritve	15

9.	Zaključek	16

10.	Literatura	17

# Uvod

Električni tok je tok elektronov po prevodniku. Prvi vir stalnega električnega toke je leta 1800 izdelal italijanski fizik Alessandro Volta. Njegov prvotni Voltov stolp je pretvarjal kemijsko energijo v električni tok. Člen je bil sestavljen iz srebrnih in cinkovih ploščic, med katerimi so bili koščki v razredčeni kislini namočenih krp.

To načelo še vedno uporabljamo. Ploščice imenujemo elektrode in morajo biti iz različnih materialov. Eden je lahko tudi ogljik. Pozitivna elektroda, iz katere elektroni tečejo v celico, je anoda. Negativna elektroda je katoda. Kisla raztopina je elektrolit. V suhem členu je absorbirana v pasto.

En sam člen lahko proizvede le majhno napetost, a če jih več povežemo v vrsto (pozitivne in negativne), le te dajo večje napetosti. Vrsta tako povezanih členov je baterija.

Nekatere baterije, ki jih poznamo kot akumulatorje, so konstruirane tako, da jih lahko ponovno polnimo, če skoznje spustimo tok. S staranjem baterije, se zmanjšuje tudi kapaciteta (naboj) baterije. Posledica tega je, da baterije ni zmožna oddajati tovarniško določenega toka tako dolgo kot takrat, ko je bila izdelana.

# Potrebe po merjenju kapacitete baterij

Rabljena akumulatorska baterija izgubi zmožnost hranjenja baterije. Na elektrodah se nabere oksid, ki preprečuje kemijsko reakcijo. Takšna baterija je manj uporabna od nove. Ko to ugotovimo jo lahko začasno delno popravimo z polnjenjem na poseben impulzni način. Dobro je poznati dejansko vrednost kapacitete baterije. Naš cilj je izdelati instrument za takšno merjenje.

Za zanesljivo delovanje sistemov, ki so kakorkoli povezani z baterijami, obstajata dve rešitvi. Prva je, da baterijo uporabljamo toliko časa, kot nam za delovanje jamči proizvajalec in druga, da vsake toliko časa preverjamo kapaciteto baterije. Napravo, ki bo zmožna slednjega, smo si zamislili tudi mi.

# Baterija bolj podrobno

## Navadna baterija

Baterije se uporabljajo v različnih prenosnih napravah, svetilkah, igračah. Zanje je značilno, da so namenjene enkratni uporabi. Ko jih izkoristimo, niso več uporabne. To je njihova velika slabost. V notranjosti baterij so okolju nevarne kemične sestavine. Zato jih ne smemo zavreči v okolje ali med običajne smeti. Na baterijah je opozorilo proizvajalca, kako naj ravnamo z njimi po izrabi.

Ker se v svetu uporaba baterij povečuje, je ravnanje z njimi pereča okoljevarstvena problematika. Z njimi ravnamo kot s posebnimi odpadki.

Baterija je vir enosmerne električne napetosti, ki lahko požene enosmerni električni tok. Baterija ima dva konca, ki jima rečemo tudi pola, sponki, kontakta. Ima pozitivni pol in negativni pol. Pozitivni pol lahko označimo z znakom +, negativni pol pa z znakom -. V simbolu za baterijo je pozitivni pol na strani, ki ima daljšo črtico, negativni pol pa je označen s krajšo črtico. Dolžina črtic nam pove, kje je kateri pol, ne glede na to, kako baterijo obrnemo.

Za baterijo lahko rečemo, da je med posameznima koncema oziroma poloma razlika napetosti, ki lahko požene tok. Velikost razlike imenujemo napetost baterije. Napetost merimo v Voltih. Ker je med plus in minus polom spodnje baterije napetost 1.5V, je k simbolu baterije pripisana ta vrednost.

Da bo skozi baterijo tekel tok, moramo nanjo povezati električni porabnik. Če bi na baterijo povezali električno žarnico, bi skozi žarnico stekel električni tok in žarnica bi svetila. Napetost je določena z izbiro baterije. Velikost električnega napetosti lahko tudi izmerimo. Električno napetost merimo in označujemo z veličino volt (V).

## Sestava baterije

V središču je okrogla grafitna palica, obdana z  elektrolitom (zmes amonijevega klorida, manganovega dioksida in grafita), vse to pa je postavljeno v kovinsko posodico iz cinka, ki obdaja člen.

Ko se snovi v baterijskem členu izrabijo in še elektrolit izteče je neuporaben in ga zavržemo.

V baterijah dobimo električni tok s pomočjo kovinskih ploščic - cinka in ogljene palčke. Ko sta elektrodi potopljeni v salmijakovo vazelinsko maso, kemijska reakcija požene elektrone iz cinkove elektrode po žici preko porabnika proti ogljeni elektrodi.

Električni tok oziroma nosilec električnega naboja (elektroni) tečejo le, če jih k temu sili električna sila.

## Svinčev akumulator

Svinčev akumulator je po uporabi zelo podoben baterijam. Vendar ga lahko po uporabi napolnimo z elektriko in ponovno uporabimo. Baterijo moramo zamenjati z novo baterijo, akumulator pa napolnimo in je znova "nov". Za polnjenje uporabljamo polnilce akumulatorjev.

Akumulator in baterija sta si med uporabo zelo podobna. V marsikateri napravi je mogoče uporabiti baterije ali pa akumulatorje. Pogosto so akumulatorji enake oblike kot baterije in jih lahko uporabljamo namesto baterij. Ko se izpraznijo jih vzamemo iz naprave, napolnimo v polnilcu akumulatorjev in ponovno vložimo v napravo. Pogosto pa jih tudi polnimo v sami napravi. Takšna naprava je recimo prenosni telefon.

akumulatorska baterija (lahka jo ponovno polnimo)

Tudi vsak avtomobil ima vgrajen akumulator. Uporabljamo ga za zagon motorja in napajanje električnih naprav, ko motor ne teče. Ko motor avtomobila teče, se akumulator polni. Vir električne energije za polnjenje akumulatorja je bil včasih dinamo, danes pa je temu namenjen alternator.

Akumulatorje torej uporabljamo v prenosnih in mobilnih napravah, ki niso vedno priključene na nek drug vir električne energije. Akumulatorje imajo v bolnicah in drugih ustanovah, kjer ne smejo ostati brez električne energije. Tudi v počitniški hišici, ki ima solarne celice za proizvodnjo elektrike, imamo akumulatorje. Ti hranijo energijo, ki je ob sončnem vremenu ne potrebujemo, za slabo vreme in noč.

Tudi raba akumulatorjev skokovito narašča. Njihova prednost je, da jih ne zavržemo tako hitro. Ko pa jih moramo po daljši uporabi zamenjati z novimi, nastopi podobna problematika kot pri baterijah. Snovi iz katerih je akumulator so namreč nevarne za okolje. Tudi akumulatorjev ne smemo zavreči v okolje. Z njimi ravnamo kot s posebnimi odpadki.

Akumulator ima pozitiven in negativen pol.

## Nickel Cadmium (NICD)

Nickel Cadmium baterije so najstarejše in tudi najzanesljivejše baterije. Imajo dolgo življenjsko dobo in trdno konstrukcijo.

### Memory Effect

Memory effect je pojav, ki lahko hitro zmanjša življenjsko dobo Nickel Cadmium baterije.

Teoretična razlaga:

Če polnjeno Nidkel Cadmium baterijo (z majhnim tokom) napolnimo preden je prazna, se kemične zmesi tvorijo na negativne elektrode. Posledica tega je, da je baterija zmožna oddajati tovarniško določeno napetost le nekaj minut.

Baterija izgubi kapaciteto in začne uporabljati le celice, ki so bile predhodno izpraznjene do konca in pravilno napolnjene. Rezultat tega je, da ima baterija veliko manjšo kapaciteto.

| MEMORY EFFECT  |  |
| --- | --- |
| PRAVILNO POLNJENJE  |  |

## Teorija merjenja kapacitete

Merjenje kapacitete je v bistvu merjenje električnega naboja na bateriji. Najpogostejši način je praznjenje upora.

Kaj si predstavljate pod pojmom praznjenja baterije? Kot smo že dejali v uvodu, električni tok v bateriji nastane s pomočjo kemijske reakcije.

Praznjenje baterije torej ni nič drugega, kot uhajanje električne energije iz baterije, v kateri je kemijska energija pretvorjena v električno. Kako hitro se bo baterija izpraznila, je odvisno od upornosti vezja, na katerega je priključena.

Elektrino merimo preko toka in časa:

#### I[A]

Q[Ah] = I1 * t + I2 * t + … = I * t

### Karakteristika praznjenja

Iz karakteristike praznjenja vidimo, da je tok in s tem napetost na bremenu dokaj konstantna. Proti koncu, ko je baterija prazna pa strmo pade. Smatramo, da je baterija, ko ima še 80% nazivne napetosti.

Realna slika baterije je napetostni izvor Un z zaporedno vezano notranjo upornostjo[Rn], ko priključimo breme Rb steče tok, ki baterijo prazni. Zaradi toka skozi upor se na njem sprošča toplotna energija. En del na bremenu, drugi pa na notranji upornosti, zato se baterija pri močnem praznjenju segreje. Tudi na napetost na priključkih Ub je med praznjenje manjša od nazivne.

# Realizacija instrumenta

## Opis ideje

Ročno lahko izmerimo kapaciteto baterije preko praznjenja. Ta postopek smo poskusili avtomatizirati s pomočjo računalnika. Programsko orodje je LabVIEW, ki je namenjen avtomatizaciji meritev v razvoju in v proizvodnji. Univerzalne instrumente smo na PC priključili preko serijskih vmesnikov RS-232. Izhod za tiskalnik pa je izkoriščen kot izhod za priklop bremenskega upora preko releja.

## VEZJE

### Razlaga vezja

Kot je iz slike razvidno, naše vezje sestavljajo naslednji elementi:

- napajanje (baterija)

- ampermeter

- voltmeter

- upor – 1 

- računalnik s COM1, COM2 in LPT1 portom

Na napajanje priključimo baterijo, ki ji želimo izmeriti kapacitivnost. Stikalo vezano na LPT1 port nam služi tako, da se tokokrog sklene natančno takrat, ko program prične z meritvijo. Voltmeter in ampermeter preko COM1 in COM2 porta (protokol RS232) pošiljata podatke računalniku. 1 upor pa nam služi tako, da prazni baterijo.

## Univerzalni merilniki

Moderni univerzalni merilni instrument za merjenje toka napetosti, upornosti itd. so opremljeni z serijskim vmesnikom RS232, preko katerega jih lahko priključimo na računalnik.

V našem primeru smo uporabili instrumente METEX M-3850D, enega za merjenje napetosti na bateriji in drugega za merjenje toka praznjenja. Instrument lahko pošlje merilne podatke na zahtevo računalnika vsako sekundo. To je dovolj hitro za naš namen.

## RELE

Uporabili smo 5 voltni rele in ga priključili direktno na podatkovne linije LPT (izhod tiskalnika).

Dodana je zaščitna dioda za preprečitev napetostne konice na navitju RELE pri izklopu.

Grelec v obliki žarnice s žarilno nitko je priključen na omrežno napetost 230V preko kontakta releja.

# Program za računalnik

LabView je najprimernejše programsko orodje za izdelavo programov za meritve z računalnikom je. Ta omogoča izdelavo programa v grafični obliki. Učenje programiranja je dokaj preprosto in hitro.

## LabVIEW

S pojmom merilna instrumentacija ne mislimo več samo na merilne instrumente, ki so lahko običajni analogni ali z vgrajenimi mikroprocesorskimi enotami. Zaradi kompleksnosti meritev in merilnih postopkov se sedaj v merilno instrumentacijo uvršča tudi programska oprema. Delovanje navideznega merilnega instrumenta na osebnih računalnikih poteka s pomočjo programskega paketa. V svetu se je zelo uveljavil programski paket LabVIEW, ki smo ga uporabili tudi mi. Zaradi preproste uporabe in programiranja se ta programski paket širi tudi na druga področja izven elektrotehnike.

Pri izvajanju meritev uporabljamo merilne instrumente. Z združitvijo analogne merilne tehnike z digitalno obdelavo signalov so nastali instrument, ki so sposobni izvajati tudi zahtevne meritve in merilne postopke ter rezultate digitalno obdelujejo, ter jih posredujejo ostalim napravam (v našem primeru računalniku). Z razvojem informacijske tehnologije, se je pojavila zahteva po dodatni obdelavi merilnih podatkov in potreba po njihovem zajemanju v različne baze podatkov.

Prenosu podatkov na osebne računalnike se danes ni mogoče več izogniti. Vse kompleksnejše meritve zahtevajo takojšnje zajemanje in obdelavo podatkov. Ker pa so postopki, način vodenja izvajanja meritev in obdelava merilnih rezultatov dokaj podobni in so specifični za merilno tehniko, so kot posledica tega nastali namenski programski paketi. Eden prvih programskih paketov je LabVIEW, izdelek podjetja National Instruments. Razvijati so ga zaceli leta 1984. Programski paket LabVIEW temelji na programskem jeziku G. Zanimivost je tudi grafično programiranje (kot smo ugotovili veliko bolj zabavno), ki ga je bilo težje prenesti na osebni računalnik, vendar se je s popularizacijo grafično delujočih operacijskih sistemov rešila tudi ta težava. Od leta 1992 je na voljo tudi za operacijsko okolje Windows, na katerem je dozivel najvecji razmah.

### Funkcije v programu LabVIEW

Za obdelavo podatkov in izgradnjo aplikacij v LabVIEW-ju je na voljo množica že pripravljenih funkcij - blokov. Te tvorijo poleg osnovnega paketa vgrajenih funkcij razširjen nabor uporabnih blokov. Razlika med vgrajenimi in razširjenimi funkcijami je, da so razširjene funkcije sestavljene pretežno iz vgrajenih funkcij ali pa se navezujejo na dele programa, napisanega v kakšnem drugem programskem jeziku (Pascal, C...). Razširjene funkcije so združene v naslednje enote: funkcije, namenjene komunikaciji z instrumenti ali drugimi enotami; funkcije za obdelavo podatkov in funkcije, ki so namenjene za delo z multifunkcijskimi vmesniki. LabVIEW direktno omogoča dve vrsti komunikacij z instrumenti in tri vrste komunikacij z drugimi računalniki ali enotami. Z instrumenti lahko komuniciramo preko serijskega vmesnika (RS 232) ali preko vmesnika GPIB. Povezava preko vmesnika GPIB temelji na standardu IEEE 488.1 ali IEEE 488.2. Komunikacija z drugimi računalniki lahko poteka preko protokolov TCP/IP, UDP ali preko mehanizmov NET DDE.

Obdelava podatkov zajema vse običajne načine obdelave podatkov, kot so iskanje srednje vrednosti, računanje Fourierjeve transformacije, računanje različnih spektrov, aproksimacije krivulj in ploskev, generiranje različnih krivulj ipd. Zajem podatkov preko multifunkcijske kartice, je poleg komunikacije z instrumenti in obdelave podatkov eden osnovnih razlogov za uporabo LabVTEW-ja. Funkcije, namenjene temu so zelo preproste in fleksibilne.

### Programiranje v programu LabVIEW

Programiranje v programskem paketu LabVIEW je zelo podobno risanju blok diagrama električne sheme. Z defmiranjem vhodnih in izhodnih podatkov med sabo povežemo funkcije. Za programiranje so na voljo različna orodja, ki so enaka za sprednjo ploščo kot tudi za blokovni diagram. V osnovi jih delimo na orodja za preizkušanje in orodja za urejanje. Orodja za preizkušanje uporabljamo v času razvoja, orodja za urejanje so orodja za ustvarjanje in pozicioniranje, barvanje, imenovanje in ožičenje blokov.

Posebnost programskega paketa LabVIEW so zelo priročna orodja za odkrivanje napak v programu. Ker je celoten program grafičen, je tudi orodje za odkrivanje napak grafično. Pri izvajanju programa lahko opazujemo posamezne dele programa in pri tem natančno določimo vzrok za nastalo napako. Vsak podatek je predstavljen kot kroglica, ki potuje po povezavi od ene funkcije do druge. Ob vstopu ali izstopu iz funkcije se poleg mehurčka pojavi se vrednost trenutnega podatka. Omogočeno je tudi koračno izvajanje programa, postavljanje prekinitev in vpisovanje novih vrednost spremenljivk v realnem času delovanja.

### Delovanje in uporaba programa LabVIEW

Lab VIEW ima omogočeno večnitno delovanje in nam omogoča hkratno izvajanje različnih procesov. Teoretično to pomeni, da se določena funkcija izvede takoj, ko dobi vse vhodne parametre oz. podatke. Če funkciji nista povezani, se bosta izvajali paralelno. Prakticno se funkciji, ki dobita vhodne parametre, vpiseta na listo cakajocih. Tista, ki ima visjo prioriteto, se bo vpisala visje in tudi prej izvedla. Za uporabnikaje to vidno kot več-nitno delovanje.

Z r. izpis na tiskalnik.

Druga vrsta aplikacij temelji na uporabi multifunkcijskih vmesnikov v osebnih računalnikih. Za pripravo signalov uporabljamo različne sisteme, kot je primer sistem SCXI. Taksne aplikacije zasledimo večinoma v proizvodnih procesih pri testiranju in zagotavljanju kakovosti izdelkov. Multifunkcijski vmesniki imajo večje število kanalov, preko katerih zajemamo podatke na različnih senzorjih in pretvornikih. Z razvojem se programski paket LabVIEW ne uporablja samo v merilni tehniki, ampak tudi v drugih aplikacijah. Najpogostejša je laboratorijska uporaba programa LabVIEW, kjer zajemamo podatke iz specialnih instrumentov preko vodila GPIB ali serijskega vmesnika, ki smo ga uporabili mi. Pri teh aplikacijah gre večinoma za meritve, ki so pogojene z merilnim instrumentom; LabVIEW pa skupaj z računalnikom uporabljamo za obdelavo in hranjenje podatkov ter za njihov prikaz na zaslon oz

Z omrežnimi povezavami osebnih računalnikov shranjujemo podatke v baze podatkov, iz katerih jih lahko ponovno kličemo. Lahko pa jih uporabimo kot povratno informacijo o procesu. S tem izboljšamo kritične točke procesa (zmanjšamo število izpadlih delov in povečamo splošno kakovost).

# Primer meritve

## Sprednja plošča instrumenta - opis

1

2

3

4

5

6

- VOLTMETER – Prikazuje napetost, indikatorja AC/DC nam služita zato, da voltmeter nastavimo na merjenje enosmernega toka. Polje »Merska enota« nam posreduje informacijo o tem, v katerih enotah voltmeter pošilja podatke. Nastaviti ga moramo na enoto volt. Polje »Začetna napetost baterije« nam prikaže napetost, ki je bila prebrana natanko ob začetku merjenja. Polje »80% polne baterije« pa nam prikazuje napetost, za katero smatramo, da je baterija prazna. - AMPERMETER – Prikazuje tok, indikatorja DC nam služita zato, da ampermeter nastavimo na merjenje enosmernega toka. Polje »Merska enota« nam posreduje informacijo o tem, v katerih enotah ampermeter pošilja podatke. Nastaviti ga moramo na enoto amper. - URA – Prikazuje čas trajanja meritve. Vklopi se ob začetku meritve, ter ustavi ob koncu. - ČASOVNI DIAGRAM NAPETOSTI – Izrisuje diagram napetosti v odvisnosti od časa. - ČASOVNI DIAGRAM TOKA – Izrisuje diagram toka v odvisnosti od časa. - PRIKAZOVALNIK KAPACITETE BATERIJE – Prikazuje kapaciteto baterije v mAh.

## Komentar rezultatov meritve

NiCa baterija z začetno napetostjo 1.348 V se prazni že 1 uro. V desetsekundnih intervalih, ko je breme izklopljeno, se napetost preverja. Pretečena elektrina je prikazana v modrem stolpcu. Po eni uri kaže 240 mAh, kar je približno tretjina predvidene kapacitete. Ko bo napetost neobremenjene baterije padla pod 1 volt (80% procentov polne baterije), bo program smatral, da je baterija prazna, izklopil bo breme, ter zaključil meritev. Ekranska slika obdrži prikazano končno kapaciteto baterije.

# Blok diagram

## Glavni program

Glavni program, ki se izvaja v enosekundni zanki, zajema podatke iz dveh merilnikov ter izvaja potrebne izračune in primerjave.

## Podprogram

Podprogram za delo z serijsko priključenima instrumentoma Metex M-3850D. Z hitrostjo 1200 b/sek pošlje znak 'D' in v 1 sekundi dobi odgovor v obliki niza znakov z izmerjeno vrednostjo.

# Navodilo in potek meritve

Napolnjeno baterijo vstavimo v ležišče. Vključimo merilnike toka in napetosti ter zaženemo program merilnika kapacitete. Na ekranu se prikaže sprednja plošča instrumenta. Program zaženemo iz menu-ja OPERATE-RUN.

Meritev se izvaja vsako sekundo. Trenutne vrednosti toka in napetosti se prikazujejo v analogni obliki., grafa pa prikazujeta zgodovino.

Instrument si zapomni napetost neobremenjene baterije, nato pa se avtomatsko priključi breme. Tok bremena se preko časa preračuna v elektrino in prikazuje v obliki stolpca. Vsakih100 sekund program odklopi upor in preveri napetost neobremenjene baterije. Postopek se ponavlja, dokler ta napetost ne pade pod 80% začetne vrednosti. Nato se sam ustavi.

Na ekranu ostane skupna vrednost elektrine, ki predstavlja kapaciteto baterije. Pred naslednjo meritvijo moramo baterijo z priloženim polnilcem ponovno napolniti.

# Zaključek

Zaključek ... Bi rekli, da ga je težko napisati? Ne, pa ni tako. Sedaj, ko smo projekt uspešno zaključili, napisali celotno poročilo, nam zaključek ne bi smel delati preglavic.

Iz raziskovalne naloge sva se zelo veliko naučila. Celo več, kot sva pričakovala.

Najprej sva si zamislila vezje, ter ga nato tudi realizirala. Sledilo je pisanje programa. Bilo je dolgotrajno. Napake so si sledile ena za drugo. Ko sva odpravila eno, sva našla naslednjo. Upam, da bo program služil svojemu namenu.

# Literatura

- Elektrotehniška revija Elektor, 9/96

- www.varta.com

- www.rayovac.com

- www.elektroflug.de