B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

Version 01/02

CONRAD RF-Leser

RF-Lesekopf 2002 LK

mit TTL-Schnittstelle

Best.-Nr. 13 00 78

2

Wichtig! Unbedingt lesen!

Bitte beachten Sie zur Erhaltung des einwandfreien Lieferzustandes

und zur Sicherstellung eines gefahrlosen Betriebs die Angaben

in dieser Bedienungsanleitung. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung

dieser Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen

wir keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Einführung.................................................................................... 3

2. Bestimmungsgemäße Verwendung............................................. 3

3. Sicherheitshinweise...................................................................... 4

4. Bauteilbeschreibung..................................................................... 6

5. Funktionsbeschreibung................................................................ 7

6. Anschluss..................................................................................... 8

7. Inbetriebnahme ............................................................................ 9

8. Ablauf der Datenübertragung....................................................... 9

9. Übersicht Schnittstellenprotokoll ................................................ 11

10. Pflege, Wartung und Entsorgung............................................... 12

11. Störungsbehebung..................................................................... 12

12. Technische Daten...................................................................... 12

13. Herstellerangaben...................................................................... 13

14. Vertrieb....................................................................................... 13

3

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses RF-Lesekopfes 2002 LK mit TTLSchnittstelle.

Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem letzten

Stand der Technik gebaut wurde. Sein Betrieb ist einfach und leicht

verständlich. Lesen Sie zur optimalen Ausnützung aller seiner Vorzüge

diese Betriebsanleitung bitte trotzdem aufmerksam durch.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Technische Beratung

unter Tel. 0180 / 5 31 21 17 von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis

18:00 Uhr.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der bestimmungsgemäße Einsatz dieses RF-Lesekopfes 2002 LK mit

TTL-Schnittstelle ist die Erfassung von Transponderdaten über ein

Antennenmodul. Diese Daten werden vom RF-Lesekopf dekodiert und

an ein externes Steuergerät zur Entscheidungsfindung über weitere

Aktionen weiter geleitet.

Ein anderer Einsatz als der Vorgegebene ist nicht zulässig.

Der Aufbau dieses Moduls entspricht den europäischen und nationalen

Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Das Gerät trägt

das CE-Zeichen, die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden

Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

4

3. Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen für die Lesermodule:

Die Antenne bildet in Verbindung mit dem Lesermodul einen

Schwingkreis, der hohe Spannungen an den Antennenanschlusskontakten

erzeugt. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit den Antennenkontakten

(Lesermodul Anschlüsse 7, 8 und 9, Powermodul

Anschlüsse 7, 8 und 18, 19) während des Betriebs des Lesers und

halten Sie Kinder von der Vorrichtung fern.

Die RF-Leserfamilie ist nicht zum Verriegeln oder zur Sicherung

einer Tür entwickelt worden. Bei längerem Verlassen der von den

Lesern zugänglich gemachten Räumen muss daher weiterhin die

Tür mittels Originalschlüssel verschlossen werden.

Bringen Sie die Leserelektronik zum Zweck der sabotagesicheren

Anwendung unbedingt - für Nichtautorisierte unerreichbar - innerhalb

des Gebäudes an.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsac hgemäße

und fahrlässige Handhabung der RF-Leser-Produkte entstanden

sind.

Zur Verwendung der RF-Leser benötigen Sie spezielle, für diese Leser

geeignete Transponder1).

Hinweise zur Installation der Lesermodule:

Die Module sind Lese- und Steuergeräte der Wirkungsweise Typ 1

nach EN 60730 (VDE 0631).

Achten Sie bei der Installation der Leser- und Antennenmodule auf

saubere und trockene Umgebung.

Die einzelnen Module müssen trocken und staubfrei sein.

1) Transponder-Anhänger: CONRAD - Best.-Nr.: 13 02 45

Transponder-Karte: CONRAD - Best.-Nr.: 13 02 74

Transponder-Aufkleber: CONRAD - Best.-Nr.: 13 02 99

5

Sichern Sie die Versorgungsleitung mit einer Sicherung 2,5A (träge)

ab.

Sollte die Spannungsversorgung des Powermoduls 2002 POW für

die Versorgung der Lesermodule mithilfe eines Klingeltrafos erfolgen,

so muss dieser den Anforderungen gemäß EN 61558-2-8 (DIN

VDE 0570 Teil 2-8: Besondere Anforderungen an Klingel- und

Läutwerktransformatoren) entsprechen.

Hinweise zu Einbau und Platzierung der Lesermodule:

Folgende Richtlinien sind beim Einbau des Lesers und seiner Antenne1) zu

beachten:

Das Gehäuse für den Leser muss mindestens der Schutzklasse IP

54 (d.h. Staub- und spritzwassergeschützt) entsprechen.

Zwischen Antenne und Transponder dürfen sich keine metallischen

Gegenstände befinden.

Die Antenne soll auf nichtmetallischem Material (Holz, Beton) mit

einem Mindestabstand von 3 cm zu anderen metallischen Teilen

montiert werden.

Die Antennenleitung darf nicht länger als 1,5 m sein. Andernfalls

kann der in den technischen Daten für die Lesermodule genannte

Leseabstand nicht gewährleistet werden.

Die Antennenleitung darf nicht unmittelbar neben anderen stromführenden

Leitungen verlegt werden.

Es dürfen keine zwei Antennenleitungen nebeneinander verlegt

werden.

Bei Montage mehrerer RF-Leser wird eine Störung der Module

untereinander ve rmieden, wenn ein Mindestabstand von etwa

1 Meter zwischen den Lesergeräten eingehalten wird.

1) Das Antennenmodul 2002 ANT (CONRAD - Best.-Nr.: 13 01 83) ist nicht im

Lieferumfang des Lesermoduls enthalten.

6

4. Bauteilbeschreibung

Der RF-Lesekopf 2002 LK mit TTL-Schnittstelle ist ein Plug-in-Modul,

das in Verbindung mit einem Powermodul 2002 POW eine Lesereinheit

bildet. Durch die deckungsgleich mit dem Powermodul angeordneten

Leitungsanschlüsse können die genannten Module mittels einfacher

Stiftleisten im 2,54 mm-Raster zu einer kompakten Einheit verlötet werden.

Platine Lesekopf 2002 LK

7

Kontaktbelegung:

1. +5V

2. Eingang Taster

3. Ausgang Open Kollektor (max. 100 mA)

4. Ausgang Daten, TX-TTL

5. Eingang Daten, RX-TTL

6. GND

7. Antenne 1 (Stiftleiste zum Powermodul)

8. Antenne 2 (Stiftleiste oder Klemme)

9. Antenne 1 (Klemme)

5. Funktionsbeschreibung

Beim RF-Lesekopf 2002 LK handelt es sich um eine Leser-Variante, die

ausschließlich als Lesekopf in Verbindung mit einem externen Steuergerät

eingesetzt werden kann. Der RF-Lesekopf erfasst Daten von einem

Transponder, dekodiert sie und sendet diese dekodierten Daten über

eine serielle TTL-Schnittstelle (TX, RX, GND) an ein externes Steuergerät,

das über weitere Aktionen entscheidet. Auf dem RF-Lesekopf 2002

LK befindet sich ein Open Kollektor-Ausgang, der mithilfe eines Steuerbefehls

vom externen Steuergerät Lasten bis zu 200 mA (Relais, etc.)

schalten kann.

Der RF-Lesekopf 2002 LK verfügt über keinen eigenen Speicher.

8

6. Anschluss

Die genaue Kontaktbelegung ersehen Sie bitte aus der Tabelle im Abschnitt

4. Bauteilbeschreibung oben.

Als Spannungsversorgung empfiehlt sich die Verwendung des auf die

Leserserie abgestimmten Powermoduls 2002 POW1). Die Kontakte 1 bis

6 sowie 7 und 8 beider Module sind mit Rasterabstand 2,54mm ausgeführt

und können mittels Stiftleiste zu einem kompletten Lesermodul

verbunden (verlötet) werden2).

Wird ein Fremdfabrikat als Spannungsquelle eingesetzt, so muss dieses

für geregelte und stabilisierte 5 V Gleichspannung ausgelegt sein. Vor

der Inbetriebnahme ist diese Spannungsversorgung - wie in der Kontaktbelegung

aufgelistet - an Kontakte 1 und 6 anzuschließen.

Die Anschlüsse 4 und 5 sind für den seriellen TTL- Anschluss vorges ehen.

Die beiden offenen Kabelenden des Antennenmoduls 2002 ANT müssen

mit den Antennenanschlüssen 7 und 8 oder 8 und 9 verbunden

werden. Zur Erleichterung der Montage kann dazu auch in die Anschlüsse

8 und 9 eine Klemme mit 3,5 mm Rastermaß eingelötet

werden3).

Wird das Powermoduls 2002 POW verwendet, so sind die Antennenkontakte

auf das Powermodul durchgeschleift.

1) Das Powermodul 2002 POW (CONRAD - Best.-Nr.: 13 02 10) ist nicht im

Lieferumfang der Lesermoduls enthalten.

2) Stiftleiste RM 2,54 – gerade:

8-polig: CONRAD - Best.-Nr.: 73 94 48-22

3) Mini-Anschlussklemme RM 3,5:

2-polig: CONRAD - Best.-Nr.: 72 99 81-22

3-polig: CONRAD - Best.-Nr.: 72 99 90-22

9

7. Inbetriebnahme

Haben Sie Lesekopf und Antenne laut Anschlussplan angeschlossen, so

kann der Leser in Betrieb genommen werden.

Schalten Sie dazu die Spannungsversorgung des Lesers und des externen

Steuergerätes ein:

Der Leser wird initialisiert und startet automatisch und kontinuierlich mit

dem Lesen.

Befindet sich ein Transponder im Lesebereich der Antenne, so sendet

der Lesekopf die dekodierten Daten (Transpondernummer) über die

serielle Schnittstelle an ein externes Steuergerät, das über die Weiterverarbeitung

der Daten entscheidet.

8. Ablauf der Datenübertragung

Einstellung der Schnittstellenparameter

Folgende Parameter müssen zur Kommunikation mit dem Lesekopf

eingestellt werden:

Baudrate : 9600

Datenbyte: 8

Parität: keine

Stopbits: 1

Flusssteuerung: keine

Schnittstellenprotokoll für den Lesekopf 2002 LK

Der Lesekopf dient dem Senden der gelesenen Transponderdaten zum

externen Steuergerät.

Darüber hinaus verfügt der Lesekopf über einen Open Kollektor-

Ausgang, der mithilfe eines Befehls des Steuergerätes aktiviert werden

kann.

Der Lesekopf kann über die serielle Schnittstelle gesteuert werden.

Folgende Befehle werden vom Lesekopf erkannt und ausgeführt:

10

1) Leser Anmelden:

Beim Einschalten der Versorgungsspannung erfolgt die Initialisierung

des Lesers. Nach erfolgreicher Initialisierung sendet der Leser

auf der seriellen Schnittstelle ein OK: <STX>OK<EOT>

2) Transpondernummern Ein-/Ausschalten:

Nach Inbetriebnahme beginnt der Leser mit kontinuierlichen Leseversuchen.

Bei Erkennen eines Transponders wird die Transpondernummer

wie folgt an das Steuergerät gesendet:

<STX>[Data]<EOT>, wobei [Data] ein großes R und die Nummer

des Transponders (5 Byte im Hexformat, also z.B.

“R1D37FA4B02“) umfasst.

Das kontinuierliche Lesen des Lesekopfes kann auch ausgeschaltet

werden. Dazu ist vom Steuergerät an den Leser folgender Befehl

zu senden: <STX>N0<EOT>. Wird die Ausgabe der Nummern

an das externe Steuergerät wieder gewünscht, so wird mit der Eingabe

<STX>N1<EOT> die Ausgabe der Nummern eingeschaltet.

Der Leser quittiert die Befehle mit <STX><ACK><EOT>, w enn der

Befehl verstanden wird.

Bei Fehlermeldung sendet der Leser die Antwort

<STX><NAK><EOT>.

3) Open Kollektor-Ausgang des Lesers Ein-/Ausschalten:

Über den externen Steuerbefehl <STX>R1<EOT> wird der Open

Kollektor-Ausgang aktiviert und mit <STX>R0<EOT> wieder deaktiviert.

Der Leser quittiert die Befehle mit <STX><ACK><EOT>, wenn der

Befehl verstanden wird.

11

9. Übersicht Schnittstellenprotokoll

für den Lesekopf 2002 LK

Allgemeine Zeichenerklärung:

Befehl: PCLeser <STX>[Command][Data]<EOT> STX…Start of Text

EOT…End of

Transmission

Antwort: LeserPC 1) <STX>[Data]<EOT>

2) <STX><ACK><EOT>

3) <STX><NAK><EOT>

1) Antwort, falls

Daten vorhanden

2) Antwort, falls keine

Daten vorhanden

oder Befehle verstanden

3) Antwort, falls

Fehler.

ACK... Acknowl edge

NAK... No Acknowledge

ASCII-Codes

(Dezimal)

<STX> = 002

<EOT> = 004

<ACK> = 006

<NAK> = 021

Aufbau der Transpondernummer

[Data] :

[Byte0] [Byte1] [Byte2] [Byte3] [Byte4]

“00” … “FF”

1 Byte: 0 … 255

ASCII-Codierung

Befehle:

Nach Anlegen der

Versorgungsspannung

Leser:

<STX>OK<EOT>

Nach der Initialisierung

wird vom Leser

ein OK gesendet.

PC:

Leser:

Nummernausgabe Ein/Ausschalten

1) <STX>N1<EOT>

2) <STX>N0<EOT>

<STX><ACK><EOT>

Anmerkung:

<STX>R[Transpondernummer]<EOT>

Schaltet Nummernausgabe

über serielle

Leitung EIN (1) / AUS

(0).

Protokoll für

Nummernausgabe

PC:

Leser:

Open Kollektor-Ausgang

Ein/Ausschalten

1) <STX>R1<EOT>

2) <STX>R0<EOT>

<STX><ACK><EOT>

Schaltet Open

Kollektor-Ausgang

EIN (1) / AUS (0).

12

10. Pflege, Wartung und Entsorgung

Neben der Versorgung mit der vorschriftsmäßigen Spannung und der

bestimmungsgemäßen Verwendung als Gerät für die Erfassung, Kodierung

und Übertragung von Transponderdaten erfordert der RF-Lesekopf

2002 LK mit TTL-Schnittstelle keine spezielle Pflege und Wartung.

Ein wider Erwarten unbrauchbar gewordener RF-Lesekopf ist gemäß der

geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

11. Störungsbehebung

Bei korrekter Anwendung der Vorschriften in den diversen Bedienungsanleitungen

sind keine Störungen zu erwarten. Sollte dies doch der Fall

sein, so unternehmen Sie bitte keine eigenen Reparaturversuche, sondern

lassen Sie das Modul am Ort des Kaufes von einem Fachmann

überprüfen und ggf. reparieren. Bei unsachgemäßer Behandlung erlischt

die Garantie.

12. Technische Daten

Betriebsspannung Lesermodul : 5V 5%, geregelt und stabilisiert,

Welligkeit <50 mV

Stromaufnahme Lesermodul : max. 200 mA

Sendefrequenz : 125 kHz

Open Kollektor-Ausgangsstrom : max. 100 mA (Stromsenke),

max. Verlus tleistung 300 mW

Max. Leseentfernung : etwa 7 cm

Max. Entfernung Antenne / Elektronik : 1,5 m

Abmessungen Lesemodul (LxBxT) : 45 x 35 x 10 mm

Betriebstemperatur : 0°C bis 45°C

13

13. Herstellerangaben

Schäffel Electronic GmbH

Karl-Leisner-Straße 5

D-85386 Eching

Email: info@codatex.com

Internet: www.codatex.com

14. Vertrieb

Bestellung und Lieferung erfolgt über

CONRAD Electronic GmbH

Klaus-Conrad-Straße 2

D-92530 Wernberg-Köblitz