## ŠOLSKI CENTER PTUJ

Poklicna in tehniška elektro šola

# SEMINARSKA NALOGA

Programabilni krmilnik s PIC

mikrokontrolerjem

Mentor:

Mag. Slavko Murko, dipl. Ing. el.

Nalogo izdelal:

Skledar Tomas

PTUJ, 2000

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorju za vso pomoč

in podporo pri izdelavi naloge.

VSEBINA

1.	UVOD	4

1.1 Povod za nastanek	4

2.	POJEM INFORMACIJE IN SIGNALA V TEHNIKI	5

2.1 Obdelava informacij v tehniki	5

2.2 Krmilna tehnika in signali	5

2.3 Signal	6

3.	KOMBINACIJSKA IN KORAČNA KRMILJA	7

4.     LOGIČNI OSNUTEK KRMILIJ IN IZDELAVA FUNKCIJ. NAČRTOV	8

5.	PROGRAMABILNI KRMILNIKI	9

6.	MIKROKONTROLER PIC 16C84	10

6.1 Osnovne lastnosti	10

6.2 Zgradba PIC 16C84	11

6.3 Programski in podatkovni pomnilnik	12

6.4 Status register	12

6.5 Sklad	13

6.6 Working Register (delovni register)	13

6.7 Vhodno / izhodni registri	13

6.8 Prekinitve	13

6.9 Watschdog timer	15

7.	Timer 0	15

7.1 Sleep mode	15

7.2 Reset	15

8.	OSCILATORJI	16

9.	IZDELAVA KRMILNIKA S PIC16C84	17

Osnutek vezja krmilnika	17

9.2 Opis vezja	18

9.3 Izdelava tiskanega vezja	18

9.4 Osnutek in razpored elementov	19

9.5 Priključitev naprave	19

9.6 Napajanje	20

9.7 Spisek elementov	20

10. PROGRAMIRANJE	21

11. PROGRAMIRANJE Z PICBIT	22

11.1 Primer programa	23

11.2 Vpis programa v krmilnik	24

11. ZAKLJUČEK	25

- UVOD

Pri razvoju mikroprocesorjev se očitno opazi dve skrajnosti. Na eni strani so vrhunski izdelki, ki do skrajnih meja izkoriščajo možnosti tehnologije. Za primer navedimo Intel. Vložek, ki pa je potreben za tak razvoj mikroprocesoja je velik. So izredno zmogljivi in tudi cenovno v višjem rangu.

Druga skrajnost so ceneni mikrokontrolerji. Poskusi so dokazali, da sicer ne optimalen, vendar uporaben izdelek lahko naredijo v nekaj tednih celo začetniki. Ta razmeroma skromen vložek in globalna konkurenca sta povzročila, da se danes dobi mikrokontroler z znatnim številom funkcij. Po vrhu pa proizvajalci nudijo paleto različic istega proizvoda, tako da uporabni zlahka najde najprimernejšega.

Nazadnje ne smemo prezreti težnje k vedno večji stopnji integracije, ki omogoča gradnjo vedno bolj zmogljivih naprav. Pri snovanju poljubnega novega izdelka je tako rekoč neizogibno proučiti, kaj pomeni vgradnja mikrokontrolerja. Ta poseg pogosto poveča prilagodljivost in včasih celo zmanjša ceno izdelka. Zadnji korak je izdelava programske opreme, ki določi delovanje naprave.

1.1 Povod za nastanek

Že nekaj časa se zanimam za delovanje mikrokontrolerjev in izvedbe, kajti prihodnost vedno bolj zahteva znanje digitalne tehnike in programiranja. Z mikrokontrolerji odkriješ nove dimenzije razvoja svoje naprave, zamisli, ki jo hočeš uresničiti. Še bolj me je zanimalo kaj se da z njim narediti, tako sem se posvetoval s profesorjem, ki mi je ponudil idejo izdelave prosto programabilnega avtomata (krmilnika - PLC) z PIC mikrokontrolerjem. Naprava naj bi  bila v svojem ohišju in imela priključek za programiranje. Z njo lahko izvajamo krmilja kakor npr. z Mitsubishi.

- POJEM INFORMACIJE IN SIGNALA V TEHNIKI

2.1 Obdelava informacij v tehniki

V zadnjih desetletjih se je posebno razvila veja tehnike, ki se ukvarja z obdelavo informacij. To področje smo v preteklosti imenovali s pojmom avtomatizacija, v novejšem času pa s pojmom računalniške tehnike in informatike. Pojem »avtomatizacija« združuje področja kot so:

- krmilna tehnika

- regulacijska tehnika

- tehnika prenosa informacij

- merilna tehnika

- področje strojne obdelave informacij (z računalniki)

2.2 Krmilna tehnika in signali

Obdelava signalov vsebuje tri osnovne postopke:

- meritev nekaterih fizikalnih veličin opravljanega stroja ali sistema z namenom dobiti ali        sistema z namenom dobiti podatke ali informacije o stanju tega stroja ali sistema v obliki signalov;

- obdelava teh informacij z namenom dobiti odločitev kaj naj se izvede;

- izdaja ukazov v obliki izhodnih signalov, ki na sistem ali stroj vplivajo preko posrednih elementov, da stroj ali sistem opravlja svojo funkcijo.

Slika 2.1: zgradba tehničnega krmilja

V1,V2,V3    - fizikalne veličine na vhodu;

D1                - dajalniki signalov (pretvorniki na izhodu);

T1,T2           - izhodni signali;

S1,S2           - fizikalne veličine na izhodu;

S1,S2,S3      - vhodni signali.

Na vhodu moramo oblikovati in posredovati informacijo, in sicer z dajalniki signalov (tipali, senzorji). Takšni dajalniki so npr.: končno stikalo, fotocelica, termoelement, itd. Vsi ti zajemajo informacijo o nekih fizikalnih veličinah (lego, temperaturo, hitrost, prisotnost, …) in jo v obliki nekega ustreznega signala posredujejo krmilni enoti v nadaljnjo obdelavo. Tako vhodne kot izhodne spremenljivke lahko zavzamejo le dve značilni diskretni stanji:

- napetost je prisotna, napetost ni prisotna;

- tokokrog je sklenjen, tokokrog ni sklenjen;

- rele aktiviran, rele ni aktiviran;

- logična 1, logična 0.

2.3 Signal

Signal je fizikalna upodobitev nekega sporočila in je nosilec informacije, ki gre v obdelavo. V električnih sistemih je lahko signal električna napetost ali tok, v pnevmatskih sistemih je to zračni tlak itd. Vsekakor mora biti signal takšen, da ga lahko enostavno posredujemo na daljavo (električne po vodnikih, pnevmatske po ceveh). Signalii so lahko analogni ali digitalni.

Da lahko električno krmilje ustrezno obdelujejo informacije in potem izvršijo povelje, moramo krmilju posredovati program in podatke želene vrednosti (zahteve, pogoje).

- KOMBINACIJSKA IN KORAČNA KRMILJA

Krmilja lahko razrešimo glede na funkcijsko odvisnost med izhodnimi in vhodnimi spremenljivkami in sicer na dva načina:

- S principom kombinacijskega krmilja ali

- s principom koračnega (sekvenčnega) krmilja

Kombinacijska krmilja sestavljajo pretežno kombinacijske logične funkcije IN, ALI, NE itd. Krmilja imajo končno število vhodov X in izhodov Y. Pri teh krmiljih so izhodni signali v vsakem trenutku odvisni od vhodnih signalov.

Pri koračnih krmiljih izhodne spremenljivke Y niso odvisne od vhodnih spremenljivk X, temveč tudi od določenega števila notranjih stanj Z v procesu ali od nekih časovnih pogojev ali od vseh hkrati. Značilno za koračna krmilja je, da se odvijajo postopno, korak za korakom, ustrEzno postavljenemu programu oziroma tehnologijo krmiljenega procesa. Pogoj, da se sproži posamezni korak, podajajo vhodni signali in notranja stanja, morebitni dodatni časovni pogoji ter njuna zahteva, da je bil dokončan predhodni korak.

Slika 3.1: vhodne in izhodne spremenljivke

4. LOGIČNI OSNUTEK KRMILIJ IN IZDELAVA FUNKCIJ. NAČRTOV

Pogoj za nastanek našega krmilja je prikaz naloge, ki jo bo krmilje izvrševalo, na enostaven in razumljiv način. Prikaz mora biti takšen, da bo razumljiv specialistu-avtomatiku in enako tehnologu. Uporabimo enostavne simbole za opisovanje funkcije nekega krmilja. To vse skupaj nam omogoči lahek prehod na strojno obdelavo (npr. računalnik).

Krmilne naloge lahko podajamo tudi z besednim opisom, vendar je ta opis ponavadi dolg in nepregleden ter nejasen in ni primeren za strojno obdelavo. Zato je IEC (publikacija) izdelala priporočila za mednarodno veljavne norme za prikaz krmilnih nalog. Uporabljamo tako imenovane funkcijske načrte, tukaj se uporabljajo enotni simboli za prikaz logičnih funkcij in lahko lepo prikažemo delovanje. Doslej se v praksi še vedno uporabljajo zelo različni dodatni prikazi delovanja. Tako v praksi prikazujemo pri orodnih strojih krmilja oziroma njihove funkcije s tako imenovanimi funkcijskimi diagrami, kjer podajamo funkcijske povezave med vhodnimi in izhodnimi signali v nekakšnem časovnem diagramu.

Za prikaz določenih krmilnih nalog uporabljamo tudi diagrame poteka, ki uporabljajo svoje posebne simbole.

Za logični osnutek funkcijskega načrta uporabljamo digitalne logične simbole, stikala, tipke, …). Če imamo proizvodne postopke (gibi, procesi) in si sledijo v nekem določenem zaporedju, po korakih. Potem lahko nalogo razrešimo s koračnim krmiljem, kajti osnutek je krajši in lažji ter pregleden (SFC diagram). Koraki so eden za drugim oštevilčeni in si sledijo, ko je izpolnjen pogoj, aktiven je samo enkorak, ki pa lahko izvede poljubno število ukazov.

Slika 4.1: primer SFC diagrama                       Slika 4.2: primer časovnega diagrama

Slika 4.3: primer logičnega funkcijskega načrt

- PROGRAMABILNI KRMILNIKI

So računalniki namenjeni krmiljenju procesov v industriji. To lahko storimo na dva načina:

- PC računalnik kot krmilnik z dodatnimi vhodno-izhodnimi karticami (enotami) ali neposredno preko LPT printerskega porta, priključimo na izhod releje in kontaktorje. Kot vhode pa senzorje in stikala. Program v računalniku nadzoruje vhode in vklaplja izhode;

- PLC, SPS, PPK  (programable logic kontroler), so mikrokontrolerji z dodanimi izhodnimi releji, ter optično ločenimi vhodi. Ti se programirajo z ukaznim jezikom ali grafično (LADDER) lestvični diagram.

Na vhode so vezani signali iz procesa (končna stikala, senzorji, pomožna stikala, kontaktorji,…) in signali komandnih tipkal, stikal, preklopnikov, ki so na komandnih pultih. Na izhode so priključeni izvršilni členi (kontaktorji, releji, elektromagnetni ventili,…) in signalne enote (signalne lučke,…), ki posredujejo stanje.

Slika 5.1: programabilni krmilnik v ključen v proces vodenja

Slika 5.2: izgled krmilnika  z mikrokontrolerjem

- MIKROKONTROLER PIC 16C84

PIC (Peripherial Interface Controler)

Je tako imenovani računalnik v enem čipu, vsebuje vse elemente običajne za računalnik. 16CXX je visoko zmogljiva družina mikrokontrolerjev, ki jih najdemo tako rekoč vsepovsod, v miškah, telefonih, printerjih, regulacijski, merilni tehniki, …

Uporaba teh je zelo velika ne le zaradi cene, ki je mala, ampak tudi zaradi osnove  CPU z 8 bitnim podatkovnim delom in RISC (zmanjšano število ukazov) zgradbo. Uporablja maksimalno 35 ukazov, ki si jih lahko hitro zapomnimo. Ima majhno porabo (2 mA pri 5V/4MHz napajalne napetosti). Ugoden je tudi za uporabo pri baterijskih napajanjih. Ima 13 oz. 21 digitalnih vhodov in izhodov (do 25 mA). Ločenost podatkovnega in programskega prostora nam omogoča, da ne pride do konflikta med podatki in ukazi. Zraven hitrega RISC procesorja, ki omogoča,da se vsi ukazi izvršijo v enem ukaznem ciklu vsebuje še EEPROM, PROM ali RAM, timer/števec,watschdog, power-on reset, oscilator start-up timer.

Pri mojem delu sem namenil pozornost mikrokontrolerju PIC16C84 - 8 bitni statični CMOS, ki je pomembnejši za širši krog uporabe. Zelo uporaben za vse, ki se ukvarjajo amtersko ali profesjonalno, hitra izdelava svoje aplikacije in enostaven popravek morebitne napake v programu, brišemo ga električno in ne rabimo EPROM brisalca. Tukaj imamo lahko EEPROm ali FLASH verzijo, ki ima manjšo število izbrisov pomnilnika.

Slika 6.1: priključki PIC 16C84

6.1 Osnovne lastnosti

- Visoko zmogljiv RISC CPU;

- Samo 35 enobesednih 14-bitnih ukazov;

- Vsi ukazi so upravljeni v enem , razen vejitev;

- Hitrost do 10 MHz;

- EEPROM programski pomnilnik;

- 36x8 registrov;

- 15 posebnih hardverskih registrov;

- osem.nivojski strojni sklad;

- direktno, indirektno in ideksno naslavljanje;

- štiri prekinitve;

- 13 I/O – ponor max.25mA, izvor 20mA za vsak vhod;

- 8-bitni real time clock/counter;

- Power-On Reset;

- Power-Up Timer

- Oscilator Start-Up Timer;

- Watschdog Timer

- security EEPROM (za zaščito programa)

- varčni način delovanja (SLEEP)

- razni oscilatorji (RC, Quartz osc.)

- zaporedno programiranje podatkovnega EEPROM pomnilnika

6.2 Zgradba PIC 16C84

Visoke zmogljivosti PIC 16C84 lahko pripišemo lastnostim, značilnim za RISC procesorje. Uporablja Harvard zgradbo z ločenim vodilom za podatke in program, kar je boljše v primerjavi z Von-Neumanovo zgradbo. Zaradi tega so operacijske kode 14-bitne besede, zato uporaba enobesednih ukazov. Ko procesor izvaja en ukaz, lahko bere iz pomnilnika naslednjega (vsi ukazi se izvršijo v enem ukaznem ciklu).

Slika 6.2: notranja zgradba PIC16C84

6.3 Programski in podatkovni pomnilnik

- PIC 16C84 ima 13-bitni programski števec (PC), ki omgoča naslavlanje 8Kx14 programskega pmnilnika. Vendar je le prvih 1Kx14 (0000h – 03FFh) fizično prisotnih

EEPROM programski pomnilnik ima omejitev pri številu brisalno/pisalnih ciklov, zaradi tega ni primeren za aplikacije, kjer se program pogosto spreminja.

- Notranji register je poimenovan (Register File). Pod enim registrom je mišljena ena podatkovna pomnilniška lokacija, do katere ima ALU (aritmetično logična enota) direkten dostop. Organiziran je 128x8 bitov. Med različnimi stranmi File registra se prekljapljata dva bita STATUS registra. Fizično sega podatkovni pomnilnik do lokacije 2Fh. Prvih 12 registrov je uporabljenih za posebne funkcije.

6.4 Status register

Aritmetični biti statusnega registra se postvljajo na koncu vsakega aritmetičnega ali logičnega ukaza, bita TO in PD pa ob resetu z izbiro banke poljubno naslavljamo.

| - bit 7 | - bit 6 | - bit 5 | - bit 4 | - bit 3 | - bit 2 | - bit 1 | - bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - IRP | - RPI | - RPO | - TO | - PD | - Z | - DC | - C |

| C | Carry/ Borrow Bit Pri ukazih ADDWF, SUBWF, ADDLW in SUBLW je ta bit postavljen pri prekoračitvi najvišjega bita v rezultatu. Pri ukazih krožnega pomika je ta bit napolnjen z bitom 7 oz. bitom 0 izvornega registra. |
| --- | --- |
| ### DC | Digit Carry/Borrow Bit Pri ukazih ADDWF, SUBWF, ADDLW in SUBLW je ta bit postavljen pri prekoračitvi četrtega najnižjega bita v rezultatu. |
| Z | Zero Bit Postavljen je, kadar je rezultat aritmetične ali logične operacije 0, drugače pa se izbriše. Ukaz MOVF pravtako vpliva na ta bit. |
| ### PD | Power Down Bit »0« - zadnji reset ali wake up je bil sprožen v stanju power down |
| ### TO | Time Out Bit »0« - zadnji reset ali wake up je bil sprožen z watch dog števcem |
| RP0 RP1 | Register Page Select Bits for direct addressing 00 : stran 0 (00h - 7Fh) 02: stran 1 (100h-17Fh) 01 : stran 2 (80h – FFh) 03: stran 3 (180h - FFFh) Pri PIC16F84 je uporabljen samo bit RP0, RP1 pa je lahko uporabljen kot splošen pisalno-bralni bit. |
| IRP | Register Page Select Bits for indirect addressing 0 : stran 0 ( 00h - FFh ) 1 : stran 1 ( 100h - 1FFh) Pri PIC16F84 ni uporabljen, lahko ga uporabimo kot splošen pisalno-bralni bit. |

6.5 Sklad

Sklad je 8 nivojski in je 13-bitni, nidel podatkovnega ali programskega pomnilnika. Kazalec se ne da ne brati ne prepisati. Poveča se le v primeru ukaza CALL za 1 ali ko je aktivna ena od prekinitev. Pri tem se vrednost sklada vpiše v sklad. Ko se izvajajo ukazi REFIE (vrnitev iz prekinitve), RETLW (vrnitev iz podprograma) ali RETURN se vsebina sklada zmanjša za 1. V Program Counter (PC) pa se naloži zadnja vrednost s sklada.

6.6 Working Register (delovni register)

Je tako imenovani akomulator, kiga lahko primerjamo z akomulatorji drugih procesorjev. Ima 8 bitov, znjim izvajamo programske operacije.

6.7 Vhodno / izhodni registri

So enote ali priključki na keterih da mikrokontroler 0 ali 5V, ali pa visoko impedančno stanje (Tristate). Ob resetu so definirani kot vhodi. PIC 16C84 ima 13 vhodov ali izhodov PORT A (5 biten) in PORT B (8 biten). Z bitom v TRISA ali TRISAB registru določimo ali je vhod/izhod. Ob resetu so definirani vhodi.

6.8 Prekinitve

- PIC16C84 ima štiri možne prekinitve:

- zunanja prekinitev s pina RB0 / INT

- TMR0 timer / counter owerflow prekinitev

- konec pisanja v EEPROM

- prekinitev pri spremembi na pinih RB < 7:4 >

Vtabeli so predstavljeni posamezni biti registra za kontrolo prekinitve ( INTCON  0Bh ):

| bit 7 GIE | bit 6 bit 5 bit4 bit3 bit2 bit 1 bit0 EEIE T0IE INTE RBIE T0IF INTF RBIF |
| --- | --- |
| bit | Pomen |
| GIE | Global inerrupt enable bit 0: onemogočane vse prekinitve 1: omogočene nemaskirane prekinitve |
| EEIE | EEPROM write interrupt enable bit 0: onemogočena EEIF prekinitev 1: omogočena EEIF prekinitev |
| T01E | TMR0 interrupt enable bit 0: onemogočenaT01F prekinitev 1: omogočena T01F prekinitev |
| INTE | INT interrput enable bit 0: onemogočena INTF prekinitev 1: omogočena INTF prekinitev |
| RBIE | RBIF interrbut enable bit 0: onemogočena RBIF prekinitev 1: omogočena RBIF prekinitev |
| T01F | TMR0 overflow prekinitvena zastavica, postavi se, ko pride do prekoračitve TMR0 mora se zbrisati programsko |
| INTF | INT prekinitvena zastavica - postavi se ob izpolnitvi pogoja za zunanjo prekinitev. Mora se zbrisati programsko. |
| RBIF | RB port change prekinitvena zastavica - postavi se ob spremembi na pinih RB< 7:4 > mora se zbrisati programsko |

6.9 Watschdog timer

Watchdog Timer je števec, ki mora biti programsko zbrisan, preden preseže maksimalno vrednost. Če se to ne zgodi v določenem času, pride to t.i. WDT - Timeuta, ki povzroči RESET procesorja. Z WDT lahko preverjamo pravilno delovanje programa. Delujoči program mora v določenih presledkih ves čas brisati vsebino WDT. Če le to izostane ( npr. če se program zazanka ) in števec prekorači maksimalno vrednost, se sproži reset in kontroler se lahko na novo inicializira. To je še zlasti pomembno pri regulaciji oz. pri krmiljenju, da razne motnje ne bi povzročile nevarnih situacij, kjer bi procesor dajal nekontrolirane komande. Pri programiranju je treba paziti, da se ukaz za brisanje WDT postavi na mesta, kjer ima program definirano stanje. Nikakor pa se ta ukaz ne sme pojaviti v prekinitvenih rutinah.

Pri PIC-ih znaša čas, po katerem prekorači števc oz. timer maksimalno vrednost. Od 9 do 30 ms. Ta čas je določen z notranjim RC generatorjem. Če potrebujemo daljši čas, lahko uporabimo notranji predelnik mikrokontrolerja. Delilno razmerje se nastavi z OPTION registrom.

Seveda pa obbstaja možnost izbire ali bomo WDT uporabili ali ne. To se stori pri programiranju PIC-a z nastavitvijo ustreznega kontiguracijskega bita. WDT se zbriše z ukazom CLRWDT in SLEEP.

- Timer 0

Je 8-bitni števec, katerega trenutna vrednost je predstavljena vobliki bralno/pisalnega registra. Lahko prihaja iz sistemske ure ali pa iz zunanjega vira, ki je priključen na RA4/TOCKI. Lahko vključimo preddelilnik, ki nam frekvenco vhodnega signala zmanjša. Preddelilnik si delita TMR= in WDT. TMR0 način nastavimo v OPTION registru

7.1 Sleep mode

To je varčni način delovanja mikrokontrolerja, če želimo zmanjšati porabo, takrat se Watschdog Timer ne more izvajati ,ampak še vedno nadzoruje. Deaktiviramo ga  z resetom na MCLR, ko ima WDT Time-out reset, prekinitve na INT, sprmembe na RB portu ali koncu vpisa v EEPROM.

7.2 Reset

Ob vsakem zagonu mikrokontrolerja se pojavi Reset, v notrnjosti ima posebno vezje za zaznavanje za porast napajalne napetosti. Reset se pojavi tudi pri nizkem logičnem stanju na MCLR ali zaradi WDT time-out, programski števec se postavi na začetek. Vsi vhodi so po Resetu definirani kot vhodi.

- OSCILATORJI

Za določite frekvence mikrokontrolerja uporabljamo oscilatorje, ki se priključijo na pina OSC1 in OSC2. Lahko deluje tudi z zunanjo uro, takrat povežemo urin signal s pinom OSC1.

Ko imamo časovno neodvisne aplikacije lahko uporabimo cenejši RC oscilator. Tukaj so frekvence seveda odvisne od tempereture, ki vpliva na elemente. Pri Rext je priporočljiva fvrednost med 3k in 100k. Pri tem načinu imamo na OSC2 na razpolago  oscilatorjevo frekvenco deljeno s 4.

Delujejo s štirimitipi oscilatorjev: kristalni osc. HS (High Speed Crystal/Resonator), kristalni osc. XT (XT – Crystal/Resonator), kristalni osc. LP (LP – Low Power Crystal) ter RC oscilator.

| Način | Frekvenca | OSCI / C1 | OSC2 / C2 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### LP | 32 kHz 2oo kH | 68 - 100pF 15 - 30 pF | 68 - 100 pf 15 - 30 pf |
| #### XT | 100 kHz 2 MHz ## 4 MHz | 68 - 150 pF 15 - 33 pF 15 - 33 pF | 150 - 200 pF 15 - 33 pF 15 - 33 pF |
| #### HS | 4MHz 10 MHz | 15 - 33 pF 15 - 47 pF | 15 - 33 pF 15 - 47 pF |

Slika 7.1:priključitev osccilatorja

| ##### Ccxt | ##### Rext | Frekvenca pri | In v 25 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 pF | 3k3 5k1 10k 100k | - MHz - MHz - MHz 250. 16 kHz | + 27 % + 25 % + 29 % + 33 % |
| 100 pF | 3k3 5k1 10k 100k | - MHz - MHz - kHz 90.25 kHz | + 25 % + 25 % + 30 % + 26 % |
| 300 pF | 3k3 5k1 10k 100k | - kHz - kHz - kHz 25.37 kHz | + 28 % + 30 % + 26 % + 25 % |

Slika 7.2: Priključitev RC oscilatorja

- IZDELAVA KRMILNIKA S PIC16C84

  - Osnutek vezja krmilnika

9.2 Opis vezja

V vezju imamo transformator 2x24V, ki nam slu za napajanje, če uporabljamo izmenični vir napetosti. Napetost, ki jo dobimo iz transformatorja preko diod D1 in D2 usmerimo in gladimo z C6, tukaj dobimo napetost za krmiljenje relejev. Ker pa mikrokontrolerji delujejo z napajalno napetostjo 5V imamo tukaj v vezju stabilizator MC7805C, ki skupaj s C3 in C7 služi za stabilizacijo na 5V. Za indikacijo delovanja uporabljamo LED diodo, ki je preko R17 vezana na napajalno napetost.Uporabljamo optično ločene vhode, optokoplerje, ki nam vhode galvansko ločijo. Na vhodu imamo upore, ki nam omogočajo krmiljenje z 24V. Ker mikrokontroler PIC16C84 nima svojega oscilatorja mu dodamo oscilator quartz X1 indva kondenzatorja C1 in C2, ki služita za odpravo motenj. D 3služi kot zaporna v smeri stabilizatorja, ko programiramo. Ker na izhodu mikrokontrolerja lahko direktno vežemo samo diode preko uporov, tukaj vezje realiziramo z tranzistorjem kot stikalo, ta nam, ko dobi sgnal (5V) steče tok skozi upor in ko preseže napetost kolena tranzistor odre in tuljavica na releju pritegne. Tako imamo naizhodu releje, ki pa lahko preklapljajo večje tokove.

9.3 Izdelava tiskanega vezja

Izdelava tiskanega vezja se je začela, v programu TANGO, ki omogoča konstruiranje PTIV osnotka, tega sem nato natisnil na paus papir (ali kašna druga folija), ki je prosojen.

Za prenos PTIV na ploščico sem uporabil fotopostopek, ki je za domačo izdelavo najprimernejši.

Ko imamo ploščico primerno pripravljeno (razmaščeno z vimom ali kakim drugim detergentom) jo moramo najpre posušiti, na površini ne sme biti nobenih madežev, ki bi jih morebiti pustila voda. Ko je suha lahko nanesemo sprej (fotosprej Fotoresit-positiv) v zatemnjenem prostoru. Ploščico sušimo v pečici pri 70C°nekje 30 min.. Lahko pa sušimo tudi na sobni temperaturi (čas neprimerno daljši ca. 24h).

Osvetljevanje izvedemo žarnico, ki vsebuje veliko UV žarkov (5 – 8 min). Pozornost posvetimo polaganju filma na ploščico.

Za razvijanje ploščice sem uporabil CEVOSAN – natrijev lug ( na 1l vode vlijemo 50% natrijevega luga):

Jedkamo v  mešanici raztopine: 35% solne kisline (HCL), 30% vodikovega peroksida (H2O2) in 35% vode (H2O). Po jedkanju temeljito izpreremo ploščico. Pridelu z jedkimi snovmi upoštevamo vse varnostne ukrepe (varstvo pri delu).

9.4 Osnutek in razpored elementov

9.5 Priključitev naprave

9.6 Napajanje

Naprava (krmilnik), ki je tukaj izvedena, ima dve možnosti napajanja in omogočata boljšo uporabnost.

Tukaj imamo napajanje 24V enosmerne napetosti, kjer uporabimo zunanji usmernik, ali pa, ko nimamo drugega izvora napetosti kot 24V, pazimo na pravilno polarizacijo. Izvedba za 220V ~ je uporabna  vsepovsod, kjer imamo na razpolago omrežno napetost. V napravi imamo vgrajen usmernik, ki nam da na izhodu 24V enosmerne napetosti.

Pozorni moramo biti, da ni hkrati priključeno oboje, ker je izhod internega usmernika hkrati na sponkah 24V napajanja.

9.7 Spisek elementov

Upori:

R1, R2, R3, R4, R5 = 2,2K

R6, R7 ,R8, R9,R10 = 4,7K

R17 = 2,2K

R16 = 560E

R11, R12, R13, R14, R15 = 4,7K

Polprevodniki:

D1, D2 = USMERNIŠKA 100V/1A

1 X LED

D3 = 1N …

D4, D5, D6, D7, D8 =1N4148

1 X optokopler H11AA1

1X optokopler TLP621-4

1 X stabilizator MC78L05C

T1, T2, T3, T4, T5 = BC547

1 X mikrokontroler PIC 16C84

Kondenzatorji:

C6 = 470F/50V elektrolit

C7 = 330nF

C1, C2 = 27pF

C3 = 100nF folijski

Ostalo:

1 X quartz 4MHz

2 X po 8 sponk

1 X transformator 2 x 24V

1 X 6 pinski telefonski priključek

5 X rele 24V

ohišje za montažo v omarico

10. PROGRAMIRANJE

Posebna lastnost družine PIC16CXX je serijsko programiranje. Zanj se poleg napajanja (VDD, VSS) uporablja še priključek za reset (MCLR) ter vhoda RB6 in RB7. Programiranje se začne, ko napetost na vhodu MCLR preseže napajalno. Priključek RB6 nato deluje kot sinhronizacijski signal in prek priključka RB7 se prenaša vsebina. Prvi ukaz določi, ali se bo v nadaljnjih ciklih vpisovalo v program, oziroma bralo vsebino ukaznega pomnilnika.

Zaščita programa

Na poseben način kot se vpisuje program v ukazni pomnilnik, se ga lahko tudi prebere. Če se želi preprečiti branje in kopiranje programa, se postavi bite CP1 in CP0 v konfiguracijski besedi. Vsebino ukaznega pomnilnika se lahko od zunaj prebere in preveri samo, če biti niso postavljeni. Vpis v izvedbe, ki imajo EPROM ni vedno uspešen, zato je koristno, če se vsebina preveri neposredno po vpisu. Če sta postavljena bita za zaščito programa, preverjanje ni omogočeno. Zaradi navedenega proizvajalec ne priporoča zaščite programa pri teh elementih.

Identifikacija

Štiri spominske lokacije (0x2000 do 0x2003), ki so neposredno nad vrhom ukaznega pomnilnika, so namenjene identifikaciji vsebine ukaznega pomnilnika. Vanje se vpiše šifra, ki napimer pove nekaj o namenu programa, različici, datumu izdelave in podobno. Med normalnim obratovanjem te štiri lokacije niso dosegljive, vendar se jih, podobno kot vsebino ukaznega pomnilnika, s posebno kombinacijo zunanjih signalov lahko prebere. Tudi če je vklopljena zaščita, ki preprečuje branje vpisanega programa, so identifikacijske lokacije vedno dostopne. Proizvajalec priporoča, da se za identifikacijo uporabljajo samo zadnji štirje biti.

Vpis programa

Program v zbirniku, iz katerega prevajalnik naredi strojno kodo, se običajno vpiše v tekstovno datoteko. Datoteka se začne z navodili. Najprej poda oznako procesorja in obliko izhodne datoteke. Programiranje v asemblerju (zbirniku) pa je dokaj obsežno in ni tako pregledno, zato asembler uporabimo v redkih primerih. Največ se uporablja višji programski jezik (npr. C) ali kakšni drugi ter grafično z logičnimi vezji. V vsakem primeru pa moramo ta zapis v kateremkoli programu prevesti v tako imenovano strojno kodo, ki jo procesor razume, to storimo z ustreznim prevajalnikom, ki je za vsak specifični procesor drugačen. Prenos podatkov poteka preko kom porta  računalnika in ustreznega programatorja.

11. PROGRAMIRANJE Z PICBIT

PICBIT (PLC simulator) je program za grafično programiranje PIC mikrokontolerjev s katerim lahko enostavno in hitro programiramo. Vezje sestavljamo z elementi digitalne logike (simboli), ki jih kombiniramo. Te simbole nanašamo z miško, prevedemo jih v .hex datoteko, ki jo nato vpišemo v pomnilnik. V .hex datoteko prevedemo z ukazom ASEMBLE & COMPILE, nato pa poženemo USER, ki program prepiše v pomnilnik mikrokontrolerja.

Na razpolago imamo:

IN

Vhod na katerega lahko vežemo priključke PA0 do Pa4 ali katero drugo vmesno

vrednost MF0- MF4 (M FLAG), CF0–CF4 (C FLAG), timerje, markerje, fiksno

ali port B.

OUT

Izhod na katerega vežemo priključke PB0 – Pb7 ali pa rezultat shranimo v vmesne

vrednosti. Razen IN in OUT so še AND, OR, XOR za logične funkcije z dvema

vhodoma in enim izhodom.

I/O

Input/output je direktni prenos iz vhoda na izhod

SET

Če je vhod RS flip-flopa 1 se postavi izhod na 1, če pa je 0 pa se stanje ne spremeni.

LAT (Latch)

Zadrževalnik, ki zadrži vrednost sprejeto ob CLK  (clock) impulzu. Če je 1 se

stanje prenese na izhod, drugače pa je nespremenjeno.

DFF

D flip-flop, pri pozitivni fronti trenutnega stanja se prenese vhodni signal na izhod.

COUNTER

Je števec, ki mu določimo končno vrednost, ko prešteje do te se postavi bit CF.

MONOFLOP

Monostabilni multivibrator, ki mu določimo širino impulza – čas zadrževanja

IMPULSE

Generira impulz ob pozitivni fronti.

TIMER

Vežemo ga lahko na vhod in predstavlja generator pravokotne napetosti z nastavljivo periodo.

RESET

Je obratna operacija seta. Če je na vhodu 1, se postavi na izhodu 0, pri 0 pa je stanje naspremenjeno.

Poleg tega še imamo tuka duge NOT operacije katerih delovanje obratno prej opisanih (IN-NOT, OUT-NOT, OR-NOT, I/O-NOT, …

11.1 Primer programa

Bliskajoča prometna puščica. Na izhode PB0 do PB5 so povezane žarnice, ki sestavljajo puščico. Takoj po vklopu se začnejo prižigati žarnice. Število svetlečih narašča. Vse svetijo nekaj trenutkov in postopek se ponovi.

Komentar:

Na vhodu imamo timer, ki je vezan na impulse in ob pozitivni fronti da impulz ter na izhodu postavi marker M00. Zraven je vezje za reset, Na vhodu M00, nato pa števec, ki ob prisotnosti CF šteje impulze do končne vrednosti.

Na IN-NOT imamo vezan CF0, nato operacijo AND z M00, torej se  SET postavi, ko CF0 ni prisoten. Ko je vklopljen PB0 in prisoten M00 se setira PB1, ki pa je spet pogoj za naslednjega. Ko prdejo do konca je števec prištel do končne vrednosti in izhodi se resetirajo in cikel se ponovi.

11.2 Vpis programa v krmilnik

Vpis programa poteka z računalnikom. Ko prevedemo program v strojno kodo, ki jo razume mirokontroler, vpišemo program preko COM porta. Tukaj uporabljamo ustrezni programator za PIC mikrokontrolerje.

V mojem primeru ima krmilnik neobičajen  priključek za programiranje (telefonski šestpinski konektor), ki je v izvedbi mali in je primeren za takšno ohišje. Preko telefonskega kabla je povezan na adapter, ki je sestavjen iz konektorja in pdnožja in ga enostavno nataknemo na programator. Pri programiranju odklopimo napajanje naprave.

Slika 11.1: kabel za programiranje z                           Slika 11.2: izgled krmilnika

adapterjem

11. ZAKLJUČEK

Pri pisanju in delom z mikrokontrolerjem sem spoznal njegovo delovanje in možnosti aplikacij, ki jih omogoča. Pri tem sem ugotovil, da je uporabnost zelo široka in je cenovno zelo ugoden. Mikrokontroler nam omogoča, da izdelamo malo vezje, ker ne rabi dosti zunanjih elementov. Na izhode lahko direktno vežemo diode, tranzistor, …

Izdelal sem prostoprogramabilni krmilnik, to je škatlica, ki jo priklopimo na računalnik in sprogramiramo preko programatorja. Prva težava je bila spraviti vse elemente v ohišje, ki je bilo dokaj malo, prišel sem do ideje narediti tri male enote, ki bodo med seboj povezane v celoto, zadeva drugače ni bila izvedljiva, kajti dosti prostora vzamejo releji in trafo za interno napajanje. Druga težava je bila pri zagonu, tu sem vpisal testni program, ki sem ga sam izdelal, šlo je za test vhodov in izhov. Program se ob priklopu naprave pri vseh pogojih ni zagnal, kar mi je dalo misliti – morebitna napaka v tiskanem vezju. Po pregledu vezja sem ugotovil, da gre za manjkajočo povezavo MCLR, ki služi ob zagonu za resetiranje in pričetek delovanja. Za predstavitev sem vstavil program za prometno usmerjalno puščico, ki nam tudi predstavlja uporabnost krmilnika.

LITERATURA

GRADNJA MIKROPROCESORSKIH SISTEMOV - Boštjan Peršič  LJUBLJANA 1998

KRMILJA IN REGULACIJE – Cveto Štandeker  LJUBLJANA 1993

MIKROKONTROLER PIC16C84, PROGRAMABILNI KRMILNIKI – skripte SŠC