FDDI postaja-povezovalni tipi:

FDDI označuje 3 tipe naprav :

- enojna povezovalna postaja (SAS)- single attachment station

- dvojna  povezovalna postaja (DAS)- dual attachment station

- zbiralnik (concentrator)

SAS : - je povezan samo z enim krogom (glavnim) čez zbiralnik.Prednost tega je , da povezane naprave nimajo nobenega učinka na FDDI krog , če  so izklopljene ali niso povezane.

DAS : - vsak FDDI-DAS ima 2 priključka , označena sta z A in B. Ta priključka priključujeta DAS do dvojnega FDDI kroga , zato vsak priključek določa povezavo do obeh krogov (glavnega in pomožnega). Naprave učinkujejo na krog tudi , če so izključene ali izklopljene.

CONCENTRATOR (zbiralnik): - je zgrajen blok FDDI omrežja .Priveže se direktno na glavni in pomožni krog in skrbi , da izklopitev  (SAS) ne uniči kroga. To je uporabno , kadar so PC-ji priključeni na krog .

FDDI - napačno prenašanje:

DVOJNI KROG (dual ring): - če je postaja na dvojnem krogu uničena,izklopljena  ali pa so poškodovani kabli na dvojnem krogu , se pretvori v enojni krog.Med pretvarjanjem se podatki normalno prenašajo .

OPTIČNO-By -pass stikalo: - skrbi za delovanje 2. kroga,če naprava na 2. krogu odpove.Optično by-pass stikalo izvrši funkcijo skozi uporabljena optična ogledala ,ki pošljejo svetlobo direktno na DAS naprave med normalnim delovanjem.V primeru , da odpove DAS naprava zaradi pomanjkanja moči . optično by-pass stikalo , bo poslalo svetlobo skozi sebe z uporabo notranjih ogledal in s tem obvarovalo krog.Prednost te sposobnosti je da krog ne bo vstopil do konca.

DVOJNI PISMONOŠA (Dual homing): - kritične naprave (ruterji,strežniki) lahko uporabljajo napačno tehnologijo dual homing , da preskrbi dodaten pretek in pomaga zagotavljat delovanje.V situaciji dual - homing se kritične naprave pritrdijo na 2 zbirnika .