Prenosna sredstva obveščanja:FDDI

Fddi uporablja optično vlakno kot glavni prenos,lahko pa prenaša preko bakrenih kablov.Optični ima več prednosti: Zaščita , zanesljivost , izvrševanje prenosa se zviša z optičnimi kabli , ker ne oddajajo električnih signalov.FDDI omogoča 2 km razdaljo med postajami,če uporablja multi -mode vlakna  in še večjo, če uporablja single- mode vlakna.

Fddi označuje 2 tipa optičnih kablov :

- z single- mode vlakni:

- z multi - mode vlakni:

Oblika prenosa je svetloba,ki se odbija od vlaken pod določenim kotom .

MULTI -mode vlakno : uporablja za prenos LED  kot svetlobno generatorsko napravo.Omogoča mnogokratno obliko svetlobe,ki jo odda čez vlakno.Zaradi teh oblik vstopa svetloba v vlakno pod različnim kotom in pride na konec kabla ob različnem času.To karakteristiko imenujemo (modal-dispertion(tipična razpršitev).Zaradi tega se ti kabli s temi vlakni uporabljajo znotraj zgradbe .

SINGLE -mode  kabli:uporablja za prenos laser. vsebujejo samo eno obliko svetlobe,ki jo odda čez vlakno..Zaradi uporabe enojne oblike svetlobe pogosta razpršitev ni prisotna z uporabo single-mode kablov.Zato lahko single-mode prenašajo višje prenose in dosti daljše razdalje.Ti kabljise uporabljajo z okoljem, ki je bolj geografsko povezano.

FDDI je zbirka 4 ločenih podrobnih opisov,z specifičnimi funkcijami.Povezava teh opisov ima sposobnost , da zagotovi povezavo z visoko hitrostjo med višjo plastjo protokola kot so TPC/IP in IPX in sredstvi obveščanja kot so optični kablji.

FDDI podrobno opisi so:

-Media acces control(MAC)

-Physical layer protokol(PHY)

-Physical layer depandent(PMD)

-Station managemant(SMT)

- MAC : označuje kako je medij dostopen vključno z obliko žetona,naslavljanjem,algoritmi za računanje (CRC) vrednosti in nepravilno okrevanimi mehanizmi.

- PHY : označuje podatke kodiranih in dekodiranih procedur,urinih zahtev in oblikovanje med drugimi funkcijami.

- PMD : označuje karakteristiko prenosa medija vključno z vlakovnimi optičnimi členi,stopnjo moči , razmerje error bitov,optičnih elementov in optičnih priključkov.

- SMT : označuje FDDI podobo postaje ,podobo kroga , kontrolo krožne oblike vključno z izbiro postaje in premaknitvijo , napačno izolacijo ,okrevanje in statistično zbirko.