Zgradba formata (frame format) :

Preamble (glava) - edinstven niz (nepretrgana vez) , ki pripravi vsako postajo na naslednjo zgradbo .

Start delimiter (začetni omejevalnik) -pokaže začetek telesa , zaposlenega označenega vzorca , ki se razlikuje od ostalega telesa .

Frame control (zgradba nadzorovanja) -pokaže velikost naslovnega polja , če zgradba vsebuje asinhrona ali sinhrone podatke med drugimi nadzorovanimi informacijami .

Destination adress (ciljni naslov) -vsebuje posamezni , skupinski , razširjeni naslov. Naslovi so dolgi 6 bytov .

Source adress (izvirni naslov) -spozna enojno postajo , ki pošlje telo . Dolžina 6 bytov .

Data (podatki) - vsebuje obe informaciji namenjeni zgornjem sloju protokola ali o informacijski kontroli .

Frame check (zgradba pravilne zaporednosti) - napolnjena je z izvorom postaje, z izračunano vrednostjo , odvisno od vsebine zgradbe (kot token ring ali Ethernet) . Ciljni naslov preračuna vrednost , če je zgradba poškodovana med prenosom   ali pa , če je zgradba izločena .

End delimiter (končni omejevalnik) -vsebuje unikatne znake , ki ne smejo biti podatkovni znaki , ki spoznajo konec zgradbe .

Frame status (zgradba položaja) - dovoljuje izvirno postajo, ki določa  , če se zgodi pomota,če je zgradba spoznana in prekopirana iz prej:

Podajanje žetonov :

Postaja dobi pravico za prenos informacij na sredino , ko vključi minljiv žeton na  sredino . Žeton je nadzorovan signal , ki vsebuje unikatni simbol  ta zaporedno  kroži na sredino vsakega naslednjega informacijskega prenosa . Katerakoli postaja na osnovi žetona lahko zavzame žeton z premikanjem le te iz kroga . Postaja lahko potem prenaša enega ali več zgradb informacij . Ob dovršitvi informacijskega prenosa , postaja izda novi žeton , kateri določi ostale postaje , ki imajo možnost da dostopno zavzamejo krog .