TELEKOMUNIKACIJE

ISDN - telefonija

Napisal: Robert Breznik

Maribor,April 2000, za interno uporabo

UVOD

Že zdaj ni več samo govornih storitev, ampak vse več tudi podatkovnih, tekstovnih in slikovnih. Že v osemdesetih letih se je začela intenzivna zamenjava starih analognih sistemov z novejšimi, digitalnimi.

Poglavitni izdelovalci teh sistemov so bili ALCATEL s sistemom System 12 in System EWSD podjetja Siemens. Kot prenosno tehniko so izbrali PCM z osnovnim sistemom PCM 30. Koordiniran vstop z digitalno tehniko v dosedanjo analogno mrežo je bil temeljni začetek uvajanja ISDN-a.

- ISDN

Integrated Services over Digital Network - ( integrirarane usluge preko digitalnega omrežja ).

ISDN je standard katerega cilj  je integracija različnih storitev, prenos govora, slike, prenos gibljivih slik in prenos podatkov s pripadajočimi storitvami. Pri ISDN ni potrebe po pretvarjanju signala iz digitalne v analogno obliko in nazaj. Osnovni dostop predstavljata dva osnovna kanala kapacitete 64kbit/s to sta B kanala in en  kanal 16kbit/s, to pa je D kanal. Informacijski tok je hitrejši, enostavnejši, bolj gospodaren in boljše kvalitete.

  - D - kanal

Ob uvedbi ISDN, ko še ni bilo standarda, so se uporabljali nacionalni, državni standardi, vsaka država zase. Razni nacionalni standardi se razlikujejo samo v naboru znakov v D - kanalnem protokolu. Bistvo D - kanala: prenos oz. pogovarjanje telefonskih aparatov s terminalom in aparatom na drugi strani linije ne poteka kot pri analognem po skupnem dvožilnem kablu, temveč po tretjem, D - kanalu. Vanj so vpisani krmilni parametri, ki dovoljujejo stranki neposreden pristop v terminal, v katerem so funkcije npr.: čakanje(Hold), posredovanje klica(Call Forward) itd..

  - ISDN - Tehnika

Predpogoj za integracijo najrazličnejših uslug v nekem skupnem omrežju je digitalno omrežje in digitalna oblika prenesenih podatkov. ISDN - omrežje se je razvilo iz digitalne obstoječe mreže, pri katerih je prenos podatkov že digitalen, le pot od naročnika do centrale je bila analogna.

DIGITALNI PRENOS

- da bi dosegli prenos signalov brez večjih vplivov motenj in da bi se lahko vključevali z računalniki v mrežo (Network), moramo prenosne signale digitalizirati. Digitalni signali so diskretni. Samo v določenih stanjih oz. velikostih menjajo vrednosti(npr. napetostne vrednosti). Prenesejo se tako, da se ob določenem času določi natančna vrednost, ki se potem tudi prenese. Prikazujejo se kot zaporedje "ničel" in "enic". Stanja nič in ena predstavljajo najnižjo vrednost v računalniški tehniki, to je Bit. Iz združitve osmih bitov v paket dobimo Byte.

MULTIPLEX

V prenosni in medijski tehniki se uporabljajo različni načini prenosa podatkov, da se doseže čim večji izkoristek kabla. V analogni tehniki se je za prenos podatkov uporabljal način frekvenčnega multipleksiranja ( FM).

S spremembo sporočil v digitalno informacijo pa se uporablja tako imenovani časovni multipleks ( TM).

Tehnika časovnega multipleksiranja se opira na dejstvo, da za prenos analognega nihanja ni potreben popoln frekvenčni potek tega analognega signala. Zadostuje, da se analognemu nihanju v točno določenih časovnih korakih odzamejo amplitudni testi, ki jih spremenijo v el. vrednosti , v nadaljevanju pa se predelajo v digitalne vrednosti. Takšni digitalni podatki se prenesejo v obdelovalni sistem. Na koncu obdelovalne poti se ti podatki zopet spremenijo z istim, le da je obraten, načinom v električne oz. akustične signale. Takšen način preobračanja podatkov in prenosa se imenuje: pulzno - kodna modulacija PCM.

PCM - naprave se uporabljajo predvsem takrat, ko ostaja potreba po digitalnem prenosu in izkoriščanju dodatnih podatkov po isti poti.

PCM- vodovni kod

Digitalne signale, ki so nastali z otipavanjem, kvantiziranjem in kodiranjem, lahko prenesemo teoretično takoj na vod. To pa ni mogoče, ker prenesene podatke pretvarjamo na drugi strani voda. Zato podatka ne postavimo takoj na vod ampak mu  še nekaj dodamo. Pomembna je informacija in zahteva po prepoznavanju napake in njeni odstranitvi. Oblika, v kateri se binarni signali postavljajo na vod, se imenuje vodovna koda. Torej imamo polaritetni bit na začetku vsake 8 - bitne besede, da se vidi, v kateri od teh 128 pozitivnih in negativnih besed sploh kodiramo.

Binarna koda predstavlja digitalni signal, ki vsebuje relativno visok delež enosmerne napetosti, ki pa lahko povzroči težave pri prenosu. Ker takšen signal ni sposoben za morebitno regeneracijo signala, je bil uveden digitalni signal s tremi stanji:

- + 1

- 0

- - 1

Pri tem načinu je nič še vedno nič, binarni 1-impulsi se postavljajo izmenično kot +1 in -1 na vod. Tak signal imenujemo tudi AMI - kode( izmenično obračanje števila).

Če PCM-besede prenašamo po posameznih kanalih, so časovno naloženi na enem multipleksiranem kanalu. pulzni okvir vsebuje v točno določenih časovnih predorih PCM-besede govornega signala.Sistem, s katerim se prenos PCM-besed zopet porazdeli na določene kanale, se imenuje DEMULTIPLEKSIRANJE.

REGENERACIJA DIGITALNIH SIGNALOV

Digitalni signali so predstavljeni kot idealni pravokotni impulzi. Pri tem je videti, da je čas prehoda iz logične ničle v logično enko enak nič. Tega se v praksi ne da izpeljati. Pravokotni signali se  pri prenosu deformirajo. Da se to ne bi zgodilo, se v prenosne linije vstavljajo tako imenovani regeneratorji, ki prepoznajo če je bil ob času "t" na vod dan signal logične enice ali logične ničle. Z uporabo regeneratorjev se deformirani signali popolnoma obnovijo.

Regeneratorji se vgrajujejo, če je linija prenosa 2 - 5 km. Prenos je 4-žilni, podatki oddaje in sprejema se vodijo ločeno.

PREVEZOVANJE RAZDELILNIH POSTAJ

Naloga razdelilne postaje je, da sporočilo enega kličočega prenese na klicani priključek. Torej povezujejo izhode z vhodi.

Preden se vzpostavi zveza med dvema uporabnikoma, je potrebno poslati krmilne podatke, ki so podlaga za realizacijo zveze. Po končanem preverjanju se mora zveza sprostiti, da se lahko ustvarjajo nadaljne uporabniške zahteve.

Za vzpostavitev povezave sta potrebni dve informaciji ali sporočili:

- koristna sporočila ( npr. govor ali podatki )

- krmilna sporočila ( npr. izbiranje željene številke, sproščanje povezave po odložitvi slušalke itd..)

SISTEM 12 je digitalni razdelilni sistem  z decentralnim krmiljenjem. To pomeni, da so naloge krmiljenja porazdeljene na več enakovrednih krmilnih enotah.

Morebitni izpadi ali motnje nimajo velikega vpliva na celotni delovni proces.

V Sistemu 12 razlikujemo krmilne enote v modulno-krmilne enote in funkcijsko-krmilne enote.

Modulno-krmilne enote so zmeraj dodeljene priklopnemu modolu in prevzamejo sodelovanje s trenutnim modulom, tako da se prilagodijo nekemu vmesniku med razdelilno postajo in priključenemu aparatu ali enoti.

Funkcijsko-krmilne enote opravijo vse interno povezovalne naloge, kot so iskanje poti, zaznamovanje stroškov(impulzov)….

ZAKLJUČEK:

Od leta 1995 naprej so po celotni Nemčiji ponujali priključek za ISDN. Velika prednost je uporaba že ostoječih dvožilnih bakrenih žic, uporabljenih za analogni telefon. Dodajo se le NT - zaključki oz. prilagoditveni adapterji pri sami stranki. NT - zaključek je premostitvena točka med Telekomom in ISDN - strankami. Na osnovi NT - zaključka ima stranka možnost priključitve 12 IAE vtičnic, na katere lahko veže še dodatnih 8 telekomunikacijskih aparatov.

( telefon, modem, fax, PS z ISDN kartico….).