|  |  |  |  | ŠOLSKI CENTER PTUJ Poklicna in tehniška elektro šola Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, tel.: (02) 772 44 11, faks: (02) 776 20 21 www.ptes-ptuj.net, elekto.sola@ptes-ptuj.net |  |  |  | DELOVNO POROČILO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | za RSM |  |  |  |
|  | Ime in priimek dijaka: |  |  |  |  |  |  |  | Učitelj / mentor: |  |  |  |
|  | Marko Adam |  |  |  |  |  |  |  | Murko |  |  |  |
|  | Vzgojno – izobraževalni program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smer oziroma poklic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razred / skupina: |  |  |  | 3.b |  |  |  | Številka vaje: | 2 |  |  |
|  | Šolsko leto: |  |  | 2003/04 |  |  |  |  | Opravljeno dne: |  | ponedeljek, 3. november 2003 |  |
|  | Naslov naloge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čip 4011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navodilo za delo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Po postopku minimizacije skonstruiraj vezje. Vezje pretvori v NIN elemente. Nariši in zveži ter preveri tabelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DELOVNO POROČILO NAJ VSEBUJE: stikalni načrt (shemo), seznam materiala in merilne opreme, rezultate delovne naloge (tabele, diagrame, …), primer izračuna naloge, poročilo o opravljenem delu s povzetkom ugotovitev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocena: |  |  |  |  |  |  | Pripombe učitelja / mentorja: |  |  |  |  |
|  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregledal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- STIKALNI NAČRT (SHEMA)

- SEZNAM MATERIALA IN MERILNE OPREME

- eksperimentalna ploščica

- čip 4011

- upor 300 Ohm

- LED dioda

- vezalne žičke

- rdeča in črna žica za napetost .

- REZULTATI DELOVNE NALOGE (TABELE, DIAGRAMI, …)

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 V | 0 V | 0 V | 0 V |
| 0 V | 0 V | 5 V | 0 V |
| 0 V | 5 V | 0 V | 5 V |
| 0 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 5 V | 0 V | 0 V | 0 V |
| 5 V | 0 V | 5 V | 5 V |
| 5 V | 5 V | 0 V | 0 V |
| 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |

- PRIMER IZRAČUNA NALOGE

Podan smo imeli VD, iz tega smo naredili monimizirano vezje. Tabelo pa smo naredili s

pomočjo vezja. Npr. Stikalo A vklopljeno, B vklopljeno in C izklopljeno, dioda ne sveti, torej

0 V.

- POROČILO O OPRAVLJENEM DELU S POVZETKOM UGOTOVITEV

Najprej smo iz VD-ja naredili minmizirano vezje ion ga pretvorili v NIN vrata.

Potem smo to vezje narisali s čipom 4011. Vzamemo eksperimentalno ploščico, vstavimo

čip in povežemo vezje z vezalnimi žičkami. Na koncu smo to še preverili in dodali napetost 5 V.

Vezje ni delovalo pravilno pri dveh kombinacijah tipk A, B, C zmotili smo se pri vezanju žičk.