|  |  |  |  | ŠOLSKI CENTER PTUJ Poklicna in tehniška elektro šola Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, tel.: (02) 772 44 11, faks: (02) 776 20 21 www.ptes-ptuj.net, elekto.sola@ptes-ptuj.net |  |  |  | DELOVNO POROČILO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | za RSM |  |  |  |
|  | Ime in priimek dijaka: |  |  |  |  |  |  |  | Učitelj / mentor: |  |  |  |
|  | Alex VAJDA |  |  |  |  |  |  |  | Slavko MURKO |  |  |  |
|  | Vzgojno – izobraževalni program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smer oziroma poklic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razred / skupina: |  |  |  | 3. b, 2. skupina |  |  |  | Številka vaje: | 1 |  |  |
|  | Šolsko leto: |  |  | 2003/04 |  |  |  |  | Opravljeno dne: |  | sreda, 15. oktober 2003 |  |
|  | Naslov naloge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preveri delovanje čipa 4011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navodilo za delo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -v čipu so 4 NAND vrata -poišči dokumntacijo in nariši vsebino čipa -po vezalnem načrtu zveži vezje na eksperimentalni ploščici -pripravi predvideno tebelo -izmeri prva logična logična vreta(vhodi:00,01,10,11;izhod kontroliraj na LED) -komentiraj izmerjeno tabelo, ali je podobna predvideni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DELOVNO POROČILO NAJ VSEBUJE: stikalni načrt (shemo), seznam materiala in merilne opreme, rezultate delovne naloge (tabele, diagrame, …), primer izračuna naloge, poročilo o opravljenem delu s povzetkom ugotovitev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocena: |  |  |  |  |  |  | Pripombe učitelja / mentorja: |  |  |  |  |
|  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregledal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- STIKALNI NAČRT (SHEMA)

- SEZNAM MATERIALA IN MERILNE OPREME

-čip_4011

-eksperimentalna ploščica

-LED dioda

-upor 330Ω

-rdeča in črna  priključni žici

-žičke-5 komadov

- REZULTATI DELOVNE NALOGE (TABELE, DIAGRAMI, …)

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 V | 0 V | 5 V |
| 0 V | 5 V | 5 V |
| 5 V | 0 V | 5 V |
| 5 V | 5 V | 5 V |

- PRIMER IZRAČUNA NALOGE

Primer izračuna naloge

- POROČILO O OPRAVLJENEM DELU S POVZETKOM UGOTOVITEV

Pri vaji sem spoznal delovanje čipa 4011. Sem pa se tudi naučil kako moramo pravilno obrniti čip, ker smo ga obrnili narobe in ga s tem prekurili. To je bila nedolžna žrtev znanosti!