Predlogi vprašanj iz teorije s področja ELEKTRIČNIH SISTEMOV  izbral Slavko Murko

(izvor Kranjc Alojz in Mihael.Košir Ljubljana)

1.  Katera  oznaka priključka NE PRIPADA bipolarnemu tranzistorju?

- baza (b)

- emitor (e)

- vrata - gate (g)

- kolektor (c)

2.  Naštejte bistvene sestavne dele releja!

- _______________________________________________________________

2    ________________________________________________________________

3    ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

3. Akumulator polnimo:

- z  enosmerno napetostjo

- s Zenerjevo diodo			.

c.)  z izmenično stabilizirano napetostjo

d.)  s trifazno napetostjo

4. Alternator je:

- generator izmenične napetosti

b.)   stabiliziran trifazni usmernik

c.)   generator enosmerne napetosti

d.)   enosmeren regulator napetosti.

5. Akumulator praznimo:

- a.)  z generatorjem izmenične napetosti (alternatorjem)

b.) s Zenerjevo diodo

- c.) s porabniki

d.) s trifazno napetostjo.

7. Izračunajte, kakšen predupor moramo vključiti v vezje, če želimo, da bo 6 V sijalka pravilno svetila v 12 V omrežju. Moč žarnice je 12 W.

9. V dovodni kabel za žaromete želimo vgraditi varovalko za žarnico 12V, 55W. Določite jakost varovalke. Izbrati morate standardno vrednost in upoštevajte, da pride pri vključitvi stikala do preobremenitve za 50 %.

- Narišite električno shemo vklopa porabnika preko releja. Potrebni elementi, ki jih narišite z električnimi simboli, so naslednji: akumulator, varovalki (regulacijski tokokrog – 3A, močnostni tokokrog 20A), stikalo (vklop – izklop), rele in porabnik (žarnica). Vse tudi označite!

13.  Kolikšna je napetost na izhodu generatorja izmenične napetosti na sponki B+ pri normalnem obratovanju?

- 12,5 V

- 13 V

- 14.5 V

- 16 V

- Koliko diod je vezanih v mostiček trifaznega generatorja izmenične napetosti v MOČNOSTNI del tokokroga?

- 6 NP in 3 PN

- 3 PN in 3 NP

- 9 NP

- 3 PN in 6 NP

- Izračunajte specifično prevodnost vodnika, če imate 25 m dolg vodnik z upornostjo 0,25  in premerom vodnika 0,2 mm!

- Katera kislina se uporablja kot elektrolit pri akumulatorjih?

a)  H3PO4

b)  HCI

c)  H2SO4

d)  H2CO3

- Kolikšna je gostota elektrolita pri 20oC, če je akumulator poln?

a) 1,230 g/cm3

b) 28oB

c) 1,540 g/cm3

d) 1,285 g/cm3

- Kapaciteta akumulatorja je odvisna od več faktorjev! Kateri od naštetih pa NE vpliva na kapaciteto akumulatorja?

- površine plošč

- prostornine elektrolita

- relativne vlage

- temperature

- Kateri od naštetih delov NE SPADA med sestavne dele zaganjalnika?

- sklopka

- drsni obroč

- pastorek

- krtačke

- Vsak porabnik naj bi bil varovan s svojo varovalko. Kaj menite, kako je varovan  zaganjalnik?

- z varovalko 50 A

- z varovalko 30 A

- nima varovalke

- z varovalko 80 A

- Kakšen je vrstni red vžiganja svečic pri štiri-valjnem vrstnem motorju?

- 1-3-4-2

- 2-3-4-1

- 1-4-3-2

- 1-3-2-4

- Katera  od naštetih sijalk NE SLUŽI za žaromete osvetlitve vozišča (dolge – kratke)?

- H7

- R2

- P21W

- H4

28. Dimenzioniraj transformator. Potrebujemo napetost 8 V, omrežje pa ima 220V. Na primarni strani je navito 1100 ovojev. Koliko ovojev mora imeti sekundarna tuljava, da dobimo potrebno napetost. Izgube zanemarimo!

33. Narišite in označite električno vezje zaganjalnika!

35. Narišite 7-polno vtičnico in pojasnite priključke!

36. Narišite električno shemo klasičnega vžigalnega sistema (kontaktno vžiganje) in jo

označite!

39. Štiri-voltno žarnico s tokom 100 mA želimo priključiti na napetost 12 V. Skicirajte in izračunajte predupor!

41. Izračunajte padce napetosti U1,U2,U3 in U4 ter pritisnjeno napetost U, če imamo štiri zaporedno vezane upore, skozi katere teče tok 3A. Vsak upor ima upornost 1. Vezje skicirajte, označite in izračunajte!

44. Na vtičnici prikolice so standardne oznake. Napišite kaj pomeni posamezna!

L    ____________________________________

R    ____________________________________

54   ____________________________________

58R____________________________________

58L ____________________________________

- ____________________________________

54g ____________________________________

45. Kateri od naštetih delov NE SPADA med sestavne dele generatorja izmeničnega toka   (alternatorja)?

- rotorsko navitje

- drsni obroč

- kolektor

- krtačke

46. Napišite vrstni red vžiganja svečic štiri-valjnega vrstnega motorja?

47. Napišite, na katerih mestih so vgrajene žarnice z naslednjimi oznakami:

H7          _______________________________________________________________

P21/5W  _______________________________________________________________

H1          _______________________________________________________________

48. Katero od spodaj navedenih navitij NI sestavni del zaganjalnika?

- vlečno navitje

- statorsko navitje

- vžigalno navitje

- držalno navitje

49. Čemu služi tranzistor pri kontaktnem vžigalnem sistemu? Katera trditev NI PRAVILNA?

a)- razbremeni dajalnik impulzov (regulacijski tokokrog)

b)- zmanjša obrabo kontaktov prekinjalnika

c)- omogoča pogostejše nastavljanje predvžiga

d)- Intenzivnost iskre je večja in konstantna

55. Narišite električno shemo generatorja izmenične napetosti (alternatorja) (povezavo med rotorskim navitjem, statorskim navitjem, močnostnimi ter vzbujevalnimi diodami) in opremite risbo z oznakami!

58. Napišite pri kakšni gostoti elektrolita (g/cm3) je akumulator:

a) POLN -____________ g/cm3

b) NA POLOVIČNI VREDNOSTI -_____________ g/cm3

c) PRAZEN -______________ g/cm3

59. Porabnik, ki normalno obratuje na 6V s tokom 50mA, želimo priključiti na 12V napetost. Kaj je potrebno storiti? Narišite označite in izračunajte!

60. Primarna stran transformatorja pomeni:

- večje število ovojev

- tanjšo žico

- večjo moč

- priključno stran z generatorjem

62. Kateri je glavni vzrok, da v avtomobilu pretvarjamo izmenični tok in napetost v enosmernega?

- ker lahko shranjujemo le enosmerno napetost

- zaradi porabnikov v avtomobilu, ker so enosmerni

- zaradi ekonomskih razlogov in ekologije

- zaradi stabilnosti proizvajanja električne napetosti za potrebe napajanja porabnikov v avtomobilu

63. Avtomobilski generator izmenične napetosti daje na svojem izhodu (B+):

- trifazno glajeno izmenično napetost

- stabilizirano trifazno napetost

- enosmerno pulzirajočo napetost

- enosmerno stabilno napetost

67. Naštejte standardne vrednosti in barvne kode avtomobilskih nožastih varovalk do 30A!

| Vrednost v (A) | BARVNA KODA |
| --- | --- |
| 30A |  |

68. Katere veličine se merijo z naslednjimi enotami?

| enota | veličina |
| --- | --- |
| A |  |
| V |  |
|  |  |
| V/A |  |
| mm2/m |  |
| V/ |  |
| OC |  |
| A |  |

69. Na generatorju izmenične napetosti (alternatorju) in regulatorju so standardne oznake priključkov. Razložite njihov pomen oziroma povezave!

D-___________________________________________________________________

DF__________________________________________________________________

B+__________________________________________________________________

D+__________________________________________________________________

70.  Kakšen elektromotor se uporablja za brisalnik vetrobranskega stekla?

- sinhronski

- kolektorski

- asinhronski

- koračni

72. Poimenuj dele na shemi baterijskega vžiga. Imena teh delov vpiši ob številkah v tabeli!

1

2

4

5

3 5 4

73. Od česa je odvisna kapaciteta akumulatorja?

- Od ploščine pozitivnih in negativnih plošč.

- Od števila akumulatorskih celic.

- Od napetosti akumulatorja.

74. Pri polnjenju akumulatorja z električnim tokom se sproščata iz elektrolita dva plina, ki tvorita zelo vnetljiv plin (pokalni plin). Zato mora biti prostor, kjer polnimo akumulatorje dobro zračen. Katera plina sta to?

- Vodik in kisik.

- Ogljikovdioksid in kisik.

- Ogljikovmonoksid in kisik.

75. Kateri priključek odklopimo najprej, ko menjamo akumulator na vozilu?

- Priključek, ki je povezan z zaganjalnikom

- Priključek, ki je povezan z alternatorjem.

- Priključek, ki je povezan z maso vozila.