Ime in priimek učenca::

Kotrolna naloga  2č AVTOSRVISER

2.4.2008

Možnih je 47 točk  0-22=nms, 23-28=2,  29- 34=3,  35-40=4,  41-47=5

1. (1 točka) Katera kislina se uporablja kot elektrolit pri akumulatorjih?

a)  H3PO4

b)  HCI

c)  H2SO4

d)  H2CO3

2. (1 točka) Kolikšna je gostota elektrolita pri 20oC, če je akumulator poln?

a) 1,230 g/cm3

b) 28oB

c) 1,540 g/cm3

d) 1,285 g/cm3

3. (1 točka) Kapaciteta akumulatorja je odvisna od več faktorjev! Kateri od naštetih pa NE vpliva na kapaciteto akumulatorja?

- površine plošč

- prostornine elektrolita

- relativne vlage

- temperature

4. (1 točka) Akumulator polnimo:

- z  enosmerno napetostjo

- s Zenerjevo diodo			.

c.)  z izmenično stabilizirano napetostjo

d.)  s trifazno napetostjo

5. (1 točka)  Pri polnjenju akumulatorja z električnim tokom se sproščata iz elektrolita dva plina, ki tvorita zelo vnetljiv plin (pokalni plin). Zato mora biti prostor, kjer polnimo akumulatorje dobro zračen. Katera plina sta to?

- Vodik in kisik.

- Ogljikovdioksid in kisik.

- Ogljikovmonoksid in kisik.

6.  (1 točka) Akumulator praznimo:

- a.)  z generatorjem izmenične napetosti (alternatorjem)

b.) s Zenerjevo diodo

- c.) s porabniki

d.) s trifazno napetostjo.

7. (1 točka) Kolikšna je napetost na izhodu generatorja izmenične napetosti na sponki B+ pri normalnem obratovanju?

- 12,5 V

- 13 V

- 14.5 V

- 16 V

8. (1 točka) Koliko diod je vezanih v mostiček trifaznega generatorja izmenične napetosti v MOČNOSTNI del tokokroga?

- 6 NP in 3 PN

- 3 PN in 3 NP

- 9 NP

- 3 PN in 6 NP

9. (1 točka) Kateri od naštetih delov NE SPADA med sestavne dele zaganjalnika?

- sklopka

- drsni obroč

- pastorek

- krtačke

10. (1 točka)  Primarna stran transformatorja pomeni:

- večje število ovojev

- tanjšo žico

- večjo moč

- priključno stran z generatorjem

11. (1 točka) Kateri od naštetih delov NE SPADA med sestavne dele generatorja izmeničnega toka   (alternatorja)?

- rotorsko navitje

- drsni obroč

- kolektor

- krtačke

12. (4 točke) Na generatorju izmenične napetosti (alternatorju) in regulatorju so standardne oznake priključkov. Razložite njihov pomen oziroma povezave!

D-___________________________________________________________________

DF__________________________________________________________________

B+__________________________________________________________________

D+__________________________________________________________________

13. (1 točka) Katera  od naštetih sijalk NE SLUŽI za žaromete osvetlitve vozišča (dolge – kratke)?

- H7

- R2

- P21W

- H4

14. (4 točke) Narišite in označite električno vezje zaganjalnika!

15. (5 točk) Narišite 7-polno vtičnico in pojasnite priključke!

16.  (3 točke) Naštejte bistvene sestavne dele releja!

- _______________________________________________________________

2    ________________________________________________________________

3    ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

17. (3 točke)  Štiri-voltno žarnico s tokom 100 mA želimo priključiti na napetost 12 V. Skicirajte in izračunajte predupor!

18. (1 točka) Napišite vrstni red vžiganja svečic štiri-valjnega vrstnega motorja .

19. (1 točka) Kateri je glavni vzrok, da v avtomobilu pretvarjamo izmenični tok in napetost v enosmernega?

- ker lahko shranjujemo le enosmerno napetost

- zaradi porabnikov v avtomobilu, ker so enosmerni

- zaradi ekonomskih razlogov in ekologije

- zaradi stabilnosti proizvajanja električne napetosti za potrebe napajanja porabnikov v avtomobilu

20. (8 točk) Katere veličine se merijo z naslednjimi enotami?

| enota | veličina |
| --- | --- |
| A |  |
| V |  |
|  |  |
| V/A |  |
| mm2/m |  |
| V/ |  |
| OC |  |
| A |  |

21. (5 točk) Poimenuj dele na shemi baterijskega vžiga. Imena teh delov vpiši ob številkah v tabeli!

1

2

4

5

3 5 4

22. (1 točka) Čemu služi tranzistor pri kontaktnem vžigalnem sistemu? Katera trditev NI PRAVILNA?

a)- razbremeni dajalnik impulzov (regulacijski tokokrog)

b)- zmanjša obrabo kontaktov prekinjalnika

c)- omogoča pogostejše nastavljanje predvžiga

d)- Intenzivnost iskre je večja in konstantna