Ime in priimek učenca::

Kotrolna naloga  2č AVTOSRVISER

2.4.2008

Možnih je 59 točk  0-29=nms, 30-36=2,  37- 44=3,  44-51=4,  52-59=5

1. (5 točk) Narišite električno shemo vklopa porabnika preko releja. Potrebni elementi, ki jih narišite z električnimi simboli, so naslednji: akumulator, varovalki (krmilni tokokrog – 3A, močnostni tokokrog 20A), stikalo (vklop – izklop), rele in porabnik (žarnica). Vse tudi označite!

2. (4 točke) Izračunajte, kakšen predupor moramo vključiti v vezje, če želimo, da bo 6 V sijalka pravilno svetila v 12 V omrežju. Moč žarnice je 12 W. Vezje tudi nariši.

3.  (1 točka) Od česa je odvisna kapaciteta akumulatorja?

- Od ploščine pozitivnih in negativnih plošč.

- Od števila akumulatorskih celic.

- Od napetosti akumulatorja.

4.  (1 točka) Alternator je:

- generator izmenične napetosti

b.)   stabiliziran trifazni usmernik

c.)   generator enosmerne napetosti

d.)   enosmeren regulator napetosti.

5. (3 točke) Izračunajte padce napetosti U1,U2,U3 in U4 ter pritisnjeno napetost U, če imamo štiri zaporedno vezane upore, skozi katere teče tok 3A. Vsak upor ima upornost 1. Vezje skicirajte, označite in izračunajte!

6. (3 točke) Napišite, na katerih mestih so vgrajene žarnice z naslednjimi oznakami:

H7          _______________________________________________________________

P21/5W  _______________________________________________________________

H1          _______________________________________________________________

7. (1 točka) Vsak porabnik naj bi bil varovan s svojo varovalko. Kaj menite, kako je varovan  zaganjalnik?

- z varovalko 50 A

- z varovalko 30 A

- nima varovalke

- z varovalko 80 A

8. (1 točka) Katero od spodaj navedenih navitij NI sestavni del zaganjalnika?

- vlečno navitje

- statorsko navitje

- vžigalno navitje

- držalno navitje

9. (2 točki) Dimenzioniraj transformator. Potrebujemo napetost 8 V, omrežje pa ima 220V. Na primarni strani je navito 1100 ovojev. Koliko ovojev mora imeti sekundarna tuljava, da dobimo potrebno napetost. Izgube zanemarimo!

10. (5 točk) Narišite električno shemo generatorja izmenične napetosti (alternatorja) (povezavo med rotorskim navitjem, statorskim navitjem, močnostnimi ter vzbujevalnimi diodami) in opremite risbo z oznakami!

11. (1 točka)  Primarna stran transformatorja pomeni:

- večje število ovojev

- tanjšo žico

- večjo moč

- priključno stran z generatorjem

12.  (1 točka) Katera  oznaka priključka NE PRIPADA bipolarnemu tranzistorju?

- baza (b)

- emitor (e)

- vrata - gate (g)

- kolektor (c)

13. (1 točka) Napišite pri kakšni gostoti elektrolita (g/cm3) je akumulator:

a) POLN -____________ g/cm3

b) PRAZEN -______________ g/cm3

14. (4 točke) Porabnik, ki normalno obratuje na 6V s tokom 50mA, želimo priključiti na 12V napetost. Kaj je potrebno storiti? Narišite, označite in izračunajte!

15. (3 točke) Na vtičnici prikolice so standardne oznake. Napišite kaj pomeni posamezna!

L    ____________________________________

R    ____________________________________

54   ____________________________________

58R____________________________________

58L ____________________________________

- ____________________________________

54g ____________________________________

16. (1 točka) Avtomobilski generator izmenične napetosti daje na svojem izhodu (B+):

- trifazno glajeno izmenično napetost

- stabilizirano trifazno napetost

- enosmerno pulzirajočo napetost

- enosmerno stabilno napetost

17. (3 točke) Naštejte standardne vrednosti in barvne kode avtomobilskih nožastih varovalk do 30A!

| Vrednost v (A) | BARVA |
| --- | --- |
| - 5A - - - - - - 30A | svetlo rjava - - - - - svetlo zelena |

18.  (1 točka) Kakšen elektromotor se uporablja za brisalnik vetrobranskega stekla?

- sinhronski

- kolektorski

- asinhronski

- koračni

19. (1 točka) Kateri priključek odklopimo najprej, ko menjamo akumulator na vozilu?

- Priključek, ki je povezan z zaganjalnikom

- Priključek, ki je povezan z alternatorjem.

- Priključek, ki je povezan z maso vozila.

20. (3 točke) V dovodni kabel za žaromete želimo vgraditi varovalko za žarnico 12V, 55W. Določite jakost varovalke. Izbrati morate standardno vrednost in upoštevajte, da pride pri vključitvi stikala do preobremenitve za 50 %.

21. (5 točk) Narišite električno shemo klasičnega vžigalnega sistema (kontaktno vžiganje) in jo

označite!

22. Kakšen je vrstni red vžiganja svečic pri štiri-valjnem vrstnem motorju?

- 1-3-4-2

- 2-3-4-1

- 1-4-3-2

- 1-3-2-4