2.  Naštejte bistvene sestavne dele releja!

- _______________________________________________________________

2    ________________________________________________________________

3    ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

1. (5 točk) Narišite električno shemo vklopa porabnika preko releja. Potrebni elementi, ki jih narišite z električnimi simboli, so naslednji: akumulator, varovalki (krmilni tokokrog – 3A, močnostni tokokrog 20A), stikalo (vklop – izklop), rele in porabnik (žarnica). Vse tudi označite!

9. V dovodni kabel za žaromete želimo vgraditi varovalko za žarnico 12V, 55W. Določite jakost varovalke. Izbrati morate standardno vrednost in upoštevajte, da pride pri vključitvi stikala do preobremenitve za 50 %.

- Katera kislina se uporablja kot elektrolit pri akumulatorjih?

a)  H3PO4

b)  HCI

c)  H2SO4

d)  H2CO3

33. Narišite in označite električno vezje zaganjalnika!

Katero od spodaj navedenih navitij NI sestavni del zaganjalnika?

- vlečno navitje

- statorsko navitje

- vžigalno navitje

- držalno navitje

. Naštejte standardne vrednosti in barvne kode avtomobilskih nožastih varovalk do 30A!

| Vrednost v (A) | BARVNA KODA |
| --- | --- |
| - 1A - - - - - - - - - - - - 30A |  |

Na generatorju izmenične napetosti (alternatorju) in regulatorju so standardne oznake priključkov. Razložite njihov pomen oziroma povezave!

D-___________________________________________________________________

DF__________________________________________________________________

B+__________________________________________________________________

D+__________________________________________________________________

73. Od česa je odvisna kapaciteta akumulatorja?

- Od ploščine pozitivnih in negativnih plošč.

- Od števila akumulatorskih celic.

- Od napetosti akumulatorja.

74. Pri polnjenju akumulatorja z električnim tokom se sproščata iz elektrolita dva plina, ki tvorita zelo vnetljiv plin (pokalni plin). Zato mora biti prostor, kjer polnimo akumulatorje dobro zračen. Katera plina sta to?

- Vodik in kisik.

- Ogljikovdioksid in kisik.

- Ogljikovmonoksid in kisik.

75. Kateri priključek odklopimo najprej, ko menjamo akumulator na vozilu?

- Priključek, ki je povezan z zaganjalnikom

- Priključek, ki je povezan z alternatorjem.

- Priključek, ki je povezan z maso vozila.

5. (3 točke) Izračunajte padce napetosti U1,U2,U3 in U4 ter pritisnjeno napetost U, če imamo štiri zaporedno vezane upore, skozi katere teče tok 3A. Vsak upor ima upornost 1. Vezje skicirajte, označite in izračunajte!

6. (3 točke) Napišite, na katerih mestih so vgrajene žarnice z naslednjimi oznakami:

H7          _______________________________________________________________

P21/5W  _______________________________________________________________

H1          _______________________________________________________________

10. (5 točk) Narišite električno shemo generatorja izmenične napetosti (alternatorja) (povezavo med rotorskim navitjem, statorskim navitjem, močnostnimi ter vzbujevalnimi diodami) in opremite risbo z oznakami!

16. (1 točka) Avtomobilski generator izmenične napetosti daje na svojem izhodu (B+):

- trifazno glajeno izmenično napetost

- stabilizirano trifazno napetost

- enosmerno pulzirajočo napetost

- enosmerno stabilno napetost

21. (5 točk) Narišite električno shemo klasičnega vžigalnega sistema (kontaktno vžiganje) in jo

označite!