1.  Naštejte bistvene sestavne dele releja!

- _______________________________________________________________

2    ________________________________________________________________

3    ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

2. Narišite in označite električno vezje zaganjalnika!

3. Naštejte standardne vrednosti in barvne kode avtomobilskih nožastih varovalk do 30A!

| Vrednost v (A) | BARVNA KODA |
| --- | --- |
| - 1A - - - - - - - - - - - - 30A |  |

1.    Narišite električno shemo vklopa porabnika preko releja.

{Potrebni elementi, ki jih narišite z električnimi simboli, so naslednji: akumulator, varovalki (krmilni tokokrog – 3A, močnostni tokokrog 20A), stikalo (vklop – izklop), rele in porabnik (žarnica). Vse tudi označite! )

- Katera kislina se uporablja kot elektrolit pri akumulatorjih?

3. Na generatorju izmenične napetosti (alternatorju) in regulatorju so standardne oznake priključkov. Razložite njihov pomen oziroma povezave!

D-___________________________________________________________________

DF__________________________________________________________________

B+__________________________________________________________________

D+__________________________________________________________________

1. Kaj je kapaciteta akumulatorja in od česa je odvisna?

.

2. V dovodni kabel za žaromete želimo vgraditi varovalko za žarnico 12V, 55W. Določite jakost varovalke. Izbrati morate standardno vrednost in upoštevajte, da pride pri vključitvi stikala do preobremenitve za 50 %.

3. Narišite in označite električno vezje zaganjalnika!

1. Katero od spodaj navedenih navitij NI sestavni del zaganjalnika? Naštej sestavne dela.

- vlečno navitje

- statorsko navitje

- vžigalno navitje

- držalno navitje

2. Naštejte standardne vrednosti in barvne kode avtomobilskih nožastih varovalk do 30A!

| Vrednost v (A) | BARVNA KODA |
| --- | --- |
| - 1A - - - - - - - - - - - - 30A |  |

3. Na generatorju izmenične napetosti (alternatorju) in regulatorju so standardne oznake priključkov. Razložite njihov pomen oziroma povezave!

D-___________________________________________________________________

DF__________________________________________________________________

B+__________________________________________________________________

D+__________________________________________________________________

1.   Kaj se dogaja med polnjenjem akumulatorja, Kateri plini se sproščajo in  ali so nevarni?

2.  Izračunajte padce napetosti U1,U2,U3 in U4 ter pritisnjeno napetost U, če imamo štiri zaporedno vezane upore, skozi katere teče tok 3A. Vsak upor ima upornost 1. Vezje skicirajte, označite in izračunajte!

3.  Narišite električno shemo klasičnega vžigalnega sistema (kontaktno vžiganje) in jo

označite ter razložite !

1. Kateri priključek odklopimo najprej, ko menjamo akumulator na vozilu in zakaj?

- Priključek, ki je povezan z zaganjalnikom

- Priključek, ki je povezan z alternatorjem.

- Priključek, ki je povezan z maso vozila.

2.  Narišite električno shemo generatorja izmenične napetosti (alternatorja) (povezavo med rotorskim navitjem, statorskim navitjem, močnostnimi ter vzbujevalnimi diodami) in opremite risbo z oznakami!

3.  Avtomobilski generator izmenične napetosti daje na svojem izhodu (B+):

- trifazno glajeno izmenično napetost

- stabilizirano trifazno napetost

- enosmerno pulzirajočo napetost

- enosmerno stabilno napetost

1.  Napišite, na katerih mestih so vgrajene žarnice z naslednjimi oznakami:

H7          _______________________________________________________________

P21/5W  _______________________________________________________________

H1          _______________________________________________________________

2. Narišite in označite električno vezje zaganjalnika!

3. Izračun potrebne varovalke.

(V dovodni kabel za žaromete želimo vgraditi varovalko za žarnico 12V, 55W. Določite jakost varovalke. Izbrati morate standardno vrednost in upoštevajte, da pride pri vključitvi stikala do preobremenitve za 50 %.)