Vprašanja

1. Nariši blokovno shemo krmilnega postopka in razloži pomen krmilij.

2. Kaj so senzorji in kaj aktuatorji, prikaži kak primer vsakega.

3. Katere vrste električnih krmilj poznamo?

4. Nariši in razloži primer relejskega krmilja.

5. Nariši in razloži primer  krmilja s čipi digitalne tehnike.

6. Naštejte osnovne logične funkcije in njihove izpeljanke.

7. Napiši pravilnostno tabelo in enačbo podanega vezja. (Lahko uporabiš postopek minimizacije)

8. Realiziraj vezje z NEIN vrati.

9. Kaj pomenijo kratice PLK,PLC,SPS ?

10. Narišite skico krmilnika in naštejte dele PLK-ja

11. Nariši primer PLK krmilnika v ohišju in opiši dele in sponke.

12. Naštej in opiši konstrukcijske izvedbe PLK krmilnikov.

13. Čemu služi CPE krmilnika in kako je sestavljen?

14. Čemu služi vhodni modul krmilnika in kako je sestavljen?

15. Kako je realizirana galvanska ločitev vhodnih signalov in zakaj je to dobro?

16. Čemu služi izhodni modul krmilnika in kako je sestavljen?

17. Katere dve izvedbe izhodnih modulov PLK-ja poznaš in kako je dosežena galvanska ločitev izhodnih signalov.?

18. Kaj pomeni galvanska ločitev signalov in za kaj je potrebna? Kako ločiti več različnih napajalnih napetosti senzorjev in aktuatorjev?

19. Katere načine programiranja omogoča PLK Mitsubishi FX0?

20. Kako se v LADER označijo navitja relejev in katere releje omogoča FX0?

21. Kako se v LADER označijo kontakti relejev in katere kontakte omogoča FX0?

22. Kaj pomenijo oznake X pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

23. Kaj pomenijo oznake Y pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

24. Kaj pomenijo oznake T pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

25. Kaj pomenijo oznake M pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

26. Kako je realiziran samodržni rele pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

27. Kako je realiziran  časovni rele pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

28. Kako je realiziran impulzni rele pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

29. Realiziraj krmilje z FX0 ali Alpha po opisanih zahtevah.  (Besedilo naloge:)

- Z industrijskim krmilnikom izdelaj stopniščni avtomat. Luč na hodniku vključimo z pritiskom na tipko.  Po 10 sekundah se luč avtomatsko sama izključi.

Izberi tip PLK krmilnika. Izdelaj električni načrt in tabelo uporabljenih priključkov , nariši časovni diagram vhodnih in izhodnih signalov ter napiši ali nariši program za izbran krmilnik.

Nariši vezje kako bi izdelal avtomatiko stopniščnega avtomata z relejsko tehniko ?

Kaj je naloga senzorja in kaj pretvarja senzor v avtomatiki ?

Kateri deli in električna vezja zraven čutila še spadajo k senzorju.

Razloži pojme dvopoložajni senzor, analogni senzor, digitalni senzor.

30. Kateri del senzorja poskrbi za normirani signal 5-20mA.

31. Naštej katera čutila za temperaturne senzorje poznaš ?

32. V temperaturnih senzorjih so pretvorniki R(upornost v U(napetost). Kako je to izvedeno.