VAJA 4: MERJENJE TRIKOTNE, PRAVOKOTNE IN SINUSNE NAPETOSTI

1. BESEDILO NALOGE:

Izmerite izmenične napetosti trikotne, pravokotne in sinusne oblike z osciloskopom in digitalnim merilnikom napetosti. Primerjajte dobljene rezultate in ugotovite, katera oblika napetosti je primerna za merjenje z digitalnim instrumenotom. Izračunajte efektivne napetosti izmerjene z osciloskopom upoštevaje koeficiente za posamezne oblike napetosti.

2. VEZALNA SHEMA:

3. OPIS MERILNE METODE:

Na funkcijskem generatorju  nastavte tri oblike napetosti pri frekvenci 1KHz: trikotno, pravokotno in sinusno obliko napetosti pri neki izbrani amplitudi in jih izmerite z osciloskopom in digitalnim merilnikom napetosti. Meritev izvedite pri treh različnih Upp napetostih: 3 mV, 1V in 15 V.

4. REZULTATI

Sinus: 				Trikotna:

Uoscpp=y(div)⋅VoltsdivUoscef=Upp2⋅2(V)          Uoscef=Uoscpp2⋅3

Pravokotna:	Uoscef=Upp2

Tabela:

| f=1KHz, Upp=3mV | O S C I L O S K O P |  |  |  |  | DIGITALNI Voltmeter | RAZLIKA Od sinusne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERITEV 1: | Yd  Volts/d | Upp (V) | Umax | * Uef (V) | Uef (V) | (V) |
| Trikotna |  |  |  |  |  |  |
| Pravokotna |  |  |  |  |  |  |
| Sinusna |  |  |  |  |  |  |
| f=1KHz, Upp=1V | O S C I L O S K O P |  |  |  |  | DIGITALNI Voltmeter | RAZLIKA od sinusne |
| MERITEV 2: | Yd  Volts/d | Upp (V) | Umax | *Uef (V) | Uef (V) |  |
| Trikotna |  |  |  |  |  |  |
| Pravokotna |  |  |  |  |  |  |
| Sinusna |  |  |  |  |  |  |
| f=1KHz Upp=15V | O S C I L O S K O P |  |  |  |  | DIGITALNI Voltmeter | RAZLIKA od sinusne |
| MERITEV 3: | Yd  Volts/d | Upp | Umax | *Uef | Uef |  |
| Trikotna |  |  |  |  |  |  |
| Pravokotna |  |  |  |  |  |  |
| Sinusna |  |  |  |  |  |  |

# * Upoštevani so koeficienti za posamezne oblike napetosti.

5. KOMENTAR

- Koliki so korigirni koeficienti za posamezne oblike napetosti?

- Kaj je to efektivna vrednost izmenične napetosti?

- Kako je z izmerjeno napetostjo na digitalnem voltmetru pri merjenju trikotne in pravokotne napetosti?

- Za merjenje kakšnih oblike napetosti je primeren digitalni voltmeter?

6. SEZNAM MERILNE OPREME:

## ( Osciloskop, digitalni multimeter, funkcijski generator ). Navedite osnovne tehniške podatke. Za informacije uporabite internet, iskalnik Google: http://www.google.com/. Napišite URL naslov strani proizvajalca instrumentov.