VAJA 4: MERJENJE VHODNE IMPEDANCE OSCILOSKOPA IN SONDE

1. BESEDILO NALOGE:

Izmerite vhodno impedanco osciloskopa in sonde osciloskopa.

2. VEZALNA SHEMA:

a) osnovno vezje

b) s kablom

c) brez kabla ( sonde )

3. OPIS MERILNE METODE:

- Na funkcijskem generatorju nastavite pravokotno napetost frekvence 1 KHz in jo priključite preko koaksialnega BNC kabla na osciloskop. Izmerite nastavljeno napetost.

- Nato povežite  funkcijski generator po kablu preko  RC člena do osciloskopa ( slika b) , ki mu nastavite kapacitivnost tako, da  bo na zaslonu osciloskopa pravokotni signal brez popačenj. Izmerite kapacitivnost in upornost RC člena. Napetost na osciloskopu sedaj pade za ½. Tedaj velja, da je  člena=osc in je upornost RC člena enaka vhodni upornosti osciloskopa ( ohmski del koaksialnega kabla je približno 0 , nastavljena kapacitivnost RC člena pa je enaka:

C člena = C kabla + Cosciloskopa.

R člena = R osciloskopa.

- Naposled še priključite na vhod osciloskopa RC člen brez povezovalnega kabla ( slika c ). Spet nastavite kondenzator na RC členu,da bo na zaslonu osciloskopa čisti pravokotni signal  ( na osciloskopu bo sedaj tudi ½ napetosti, ki ste jo nastavili v prvi točki  in tudi sedaj je  člena in osciloskopa enak). Izmerite kapacitivnost nastavljenega kondenzatorja. Ta kapacitivnost je tudi kapacitivnost osciloskopa.

C člena = C osc

4. REZULTATI:

#### Podatek na osciloskopu: Co=   pF, Ro=   M

- Brez RC člena:

Ug =           V 		f=1KHz

2. S kablom in z RC členom:

Uosc=         V,     R1=          ( izmerjeno ),   C1=            pF ( izmerjena na RC členu).

Rvhosc = R1 =	

Tu pa izmerimo tudi C kabla !

- RC člen na BNC priključek brez kabla

Ux=	    V

C =            pF

Cosc = Cčlena = 		 pF

Zdaj bi še lahko izračunali kapacitivnost kabla iz prejšnje točke:

Ckabla=C1−C0SC=		 pF

- KOMENTAR

- Čemu je pomembna natančna uglasitev RC člena?

- Pr kakšnih meritvah je impedanca sonde in osciloskopa še posebno pomebna?

- Kako je z uporabo sond 10:1? Za meritev pri kakšnih frekvencah so uporabne? Kako je tedaj z občutljivostjo?

- Kaj je kalibracija sonde osciloskopa? Kako se nastavi?

6. SEZNAM MERILNE OPREME:

Osciloskop, funkcijski generator,  merilnik kapacitivnosti, merilnik upornosti

## Navedite osnovne tehniške podatke. Za informacije uporabite internet, iskalnik Google: http://www.google.com/. Napišite URL naslov strani proizvajalca instrumenta.