NAČINI PROGRAMIRANJA MIKROKONTROLERJA PIC16F84

- PROGRAMIRANJE V »C« JEZIKU

Na tržišču je več prevajalnikov programskega jezika C v kodo razumljivo mikrokontrolerju. Za vsak tip mikroprocesorja je potrebno imeti ustrezen C prevajalnik.Način pisanja je za vse mikroprocesorje približno enak. Obstajajo pa tudi PASCAL ali BASIC prevajaniki za določene mikrokontrolerje. Mi bomo uporabljali HiTech C za  PIC-e.

Postopek:

- Zagon: »C:\PIC\PRIMERI\c.bat«.

- Napišemo ali naložimo datoteko »primer1c.c«.

- Prevajanje: Menu »COMPILE and link« nam tvori datoteko z končnico HEX v kateri je koda razumljive mikroprocesorju.

- Programiranje: Menu »RUN« in »DOS command« ter vpis »P  primer1c.hex«  vpiše kodo v čip   PIC16F84. V ta nemen je potrebno priključiti programatorj  na COM port PC računalnika in vstaviti čip.

- PROGRAMIRANJE V ASSEMBLER-ju

Assembler je osnovni jezik mikroprocesorja in je za vsak mikroprocesor drugačen. Lotimo se ga v primeru, da  program napisan v C-ju zasede preveč pomnilnika ali se prepočasi izvaja. Pisanje je zahtevnejše od višjih programskih jezikov. Lahko pa tudi kombiniramo C-jezik in assembler.

Postopek:

- Pisanje: Uporabimo običajni urejevalnik besedil »EDIT  primer2a.asm«.

- Prevajanje: Prevajalnik aktiviramo z »asm.bat«.

- Programiranje: Prevedeno kodo   vpišemo v čip s »P  primer2a.hex«.

- GRAFIČNO PROGRAMIRANJE  (PODOBNO INDUSTRIJSKIM AVOMATOM-PLC)

Za enostavnejše funkcije lahko pripravimo program za PIC tudi grafično. V ta namen na ekran narišemo elektično vezje z logičnimi vrati, flip-flopi,števci itd. Takšno sliko prevedemo v procesorju razumljivo kodo ter vpišemo v čip.

Postopek:

- Zagon: »c:\PIC\PICBIT\ P.bat«.

- Risanje: S pomočjo miške izbiramo elemente ter jih nizamo drug za drugim. Lahko tudi naložimo že izdelane primere z menujem »FILE in LOAD« izberemo datoteko »VZORCI \ EX1«.

- Prevajanje: Menu »COMPILE and assemble« nam tvori datoteko z končnico HEX v kateri je koda razumljiva mikroprocesorju.

- Programiranje: Menu »TOOLS  in USER« vpiše kodo v čip PIC16F84.