/***************************************************************************

*									    *

*		Programski primeri za 4 letnik - LAV		   	    *

*									    *

*==========================================================================*

* Verzija Datum	  Opis						Avtor	    *

*--------------------------------------------------------------------------*

*  1 1998-03-03 	                     			Slavko M.   *

*==========================================================================*

*									    *

* OPIS:									    *

*	Program binarno šteje 0-255 (8 bitov) in vrednost izpisuje na	    *

*	LPT port. Ob pritisku na tipko se program predčasno zaključi.	    *

***************************************************************************/

#include <dos.h>

void main(void)   {

int port = 888; /* default port - standardni printerski izhod */

unsigned char i;

for (;;) {

for (i=0;i<=255;i++) {

outportb(port,i);

delay(100);

if (kbhit()) goto izhod;

}

}

izhod:  ;

}