/***************************************************************************

*									    *

*		Programski primeri za 4 letnik - LAV		   	    *

*									    *

*==========================================================================*

* Verzija Datum	  Opis						Avtor	    *

*--------------------------------------------------------------------------*

*  1 1998-03-03 	                     			Slavko M.   *

*==========================================================================*

*									    *

* OPIS:									    *

*	Program prevzame timerjevo prekinitev 0x1C in jo usmeri v svoj  *

*	prekinitveni program.															 *

*	LED0 na LPT portu krnili glavni program, LED7 pa prekinitveni program*

*	Oba se izvajata neodvisno in en za drugega ne vesta.*

***************************************************************************/

#include <dos.h>

#include <conio.h>

/*Globalne spremenljivke, ki so dostopne iz vseh podprogramov

in prekinitvenih programov  */

int inter = 0x1c;		/*timerjeva prekinitev 18.2 krat na sekundo */

void interrupt irq_program(void);

void interrupt (far *old_vect)(void);

void interrupt (far *new_vect)(void);

int port = 888; /* default port - standardni printerski izhod */

int irq_stevec;

#define LED0 0x01		/*maske za dostop do posameznih botov*/

#define LED7 0x80

/* Rutine za delo s posameznimo biti na 8 bitnem portu*/

void	Port_bit_na_0(char maska) {

outportb(port,inportb(port) &	~maska);	/*0  */

}

void	Port_bit_na_1(char maska) {

outportb(port,inportb(port) |	maska);	/*1    */

}

void	Port_bit_invert(char maska) {

if ((inportb(port) & maska) == 0)

Port_bit_na_1(maska);

else

Port_bit_na_0(maska);

}

/****************************************************************************

*	Rutina je timer interupt in se izvaja vsakih	1/18.2 [mikro sekund]

****************************************************************************/

void interrupt far irq_program(void)

{

outportb(0x21,inportb(0x21) |	0x01);	/* onemogoči timerjeve prekinitve*/

/* Telo prekinitvenega programa*/

if (++irq_stevec == 9) {

Port_bit_invert(LED7);

irq_stevec = 0;

}

/* Konec telesa prekinitvenega programa*/

old_vect();		/* in izvedi staro INT rutino - VSAKIH 18.2 ms*/

outportb(0x21,(0xFE & inportb(0x21)));	/*ponovno omogoči timerjeve prekinitve*/

}

/*************************/

/* V K L J U C I _ I R Q */

/*************************/

void	Vkljuci_irq(void) {

/*Preusmeritev interruptov*/

outportb(0x21,inportb(0x21) |	0x01);	/* onemogoci timerjeve prekinitve*/

old_vect = getvect(inter); /* prebere naslov stare rutine za to prekinitev*/

new_vect=irq_program;

setvect(inter,new_vect);	/* postavi novo rutino za timerjevo prekinitev*/

outportb(0x21,(0xFE & inportb(0x21)));	/*ponovno omogoči timerjeve prekinitve*/

}

/***************************/

/* I Z K L J U C I _ I R Q */

/***************************/

void	Izkljuci_irq(void) {

/*Nastavitev irq pointerja nazaj na staro vrednost*/

disable();				/* medtem onemogoči vse prekinitve */

setvect(inter,old_vect); 	/*vrni vektor INT 0x08 na staro vrednost*/

enable();				/* ponovno mogoči prekinitve */

}

/***********/

/* M A I N */

/***********/

/* Glavni program */

void main()

{

/*inicializacija*/

irq_stevec = 0;	/*začetna vrednost */

outportb(port,0);

Vkljuci_irq();	 /* Nastavitev timerja in preusmeritev interruptov*/

/*telo glavnega programa*/

while ( !kbhit() ) {

delay(500); /*500ms*/

Port_bit_invert(LED0);

}

/*konec telesa glavnega programa*/

Izhod:

Izkljuci_irq(); /*Nastavitev timerja in irq pointerja INT 0x08 nazaj na staro vrednost*/

}