SEMINARSKA NALOGA

ROM

Mentor:                                               Avtor:

Slavko Murko                                   Denis Jarc

Postavitev brezžične strojne opreme  za optimalni učinek

Vaša brezžična povezava bo močnejša, če bo vaš računalnik v bližini brezžičnega ruterja ali dostopne točke. Običajna razdalja v prostoru za brezžične naprave je od 3 do 6 metrov. Vaše brezžična povezava in zmogljivost se zmanjšata, kakor hitro se povečuje razdalja med brezžičnim ruterjem ali dostopno točko, kar lahko opazite ali pa ne. Priključna hitrost pada, ko se oddaljujete od brezžičnega ruterja ali dostopne točke.  Na slabljenje signalov vplivajo kovinske naprave in ovire (stene).

Če so težave z mrežno zmogljivostjo povezane z dosegom ali ovirami, poskušajte postaviti vaš računalnik v razdalji od 1,5 do 3,5 metrja od brezžičnega ruterja ali dostopne točke. Če se težave tudi v takšnem položaju še vedno pojavljajo, se prosimo obrnite na Belkin tehnično podporo.

Postavitev brezžične mrežne opreme

Opomba: Nekateri od spodaj navedenih delov lahko vplivajo na zmogljivost mreže, vendar to ne ovira brezžične mreže pri delovanju. Če niste prepričani, da vaša mreža ne deluje optimalno, preverite naslednje:

1. Postavitev brezžičnega ruterja ali dostopne točke

Postiavte brezžini ruter (ali dostopno točko), osrednjo povezovalno točko vaše mreže čim bližje osrednjemu delu brezžičnih mrežnih naprav.

Najboljše brezžično mrežno pokrivanje pri »brezžičnih odjemalcih« (t.j. računalnikih, opremljenih z Belkinovo brezžično mrežno Notebook kartico, brezžično mrežno Desktop kartico in brezžičnimi USB adapterji):

- Preverite, da je mrežna antena brezžičnega ruterja ali dostopne točke nameščena vzporedno in navpično (proti steni). Če je brežični ruter ali dostopna točka nameščena navpično, naj bodo antene usmerjene čim bolj navzgor.

- Znotraj večnadstropnih stavb namestite brezžični ruter ali dostopno točko na tla čim bližje sredini doma, npr. v zgornje nadstopje.

- Brezžičnega ruterja ali dostopne ntočke ne postavite v bližino brezžičnega telefona 2,4 GHz.

2. Brez ovir in motenj

Brezžičnega ruterja ali dostopne točke ne postavljajte blizu naprav, ki oddajajo radijske »šume«, kot so mikrovalovne pečice.  Brezžično komunikacijo ovirajo tudi:

- hladilniki

- pralni in sušilni stroji

- kovinske omare

- veliki akvariji

- kovinska okna.

Če brezžični signal slabi na določenih mestih, preverite, ali zgoraj omenjeni predmeti ne blokirajo poti signalov (med računalniki in brezžičnim ruterjem ali dostopno točko).

3. Brezžični telefoni

Če je delovanje brezžične mreže še vedno moteno tudi po odpravi zgoraj omenjenih težav, in če imate brezžični telefon:

- Brezžične telefone namestite stran od brezžičnih ruterjev ali dostopnih točk  kot tudi brezžičnih računalnikov;

- Odstranite baterijo 2,4GHz (glejte oznako proizvajalca) iz ohišja brezžičnega telefona. Če tako odstranite oviro, je vzrok za motnje v telefonu.

- Če je pri telefonu možna izbira kanala, nastavite na najbolj oddaljeni kanal od brezžičnega omrežja. Na primer: nastavite telefon na kanal 1 in postavite brezžični ruter ali dostopno točko na kanal 11. Za podrobnosti si preberite navodila za telefon.

- Po potrebi zamenjajte brezžični telefon na 900 MHz ali 5GHz.

Kaj je hub?

- Hub je naprava, ki ima mnogo nepovezanih portov, ki ustrezajo tipu kabla (parica, koaksialni kabel, optični kabel) v omrežju.

- Hub pošilja podatke naprej na več koncev.

- Hub-i ponujajo poceni varianto za pošiljanje podatkov med napravami vendar ne ponujajo nobene oblike inteligence.

- Naprave povezane na HUB si delijo isti bandwidth.

- Podatki ki gredo v HUB so vidni vsem povezanim napravam.

- Laptop povezan na HUB zahteva Server 1

- Vse naprave vidijo to zahtevo

- V tem primeru se HUB obnaša kot Repeater

- Lahko so aktivni ali pasivni. Aktivni Hub ojači ter obnovi prihajajoči signal pred pošiljanjem (potrebuje napajanje), pasivni ne naredijo ničesar.

- Lahko so inteligentni (lahko opazujemo promet) ali stikalni (Lahko povezuje omrežja z različnimi hitrostmi).

- V Ethernet okolju hubi ne razdelijo domene trkov.

- Ko povežemo dva hub-a skupaj, moramo uporabiti križni kabel (cross cabel) ali uporabti hub z posebnim ‘up-link’ portom.

Kaj je switch?

- V večini primerov je switch postal predhodnik hub-a.

- V primerjavi s hub-om ima switch (switching hub) kar nekaj prednosti pred njim. (komponento filtra)

- Switch ustvari točka-točka povezave med napravama.

- Če sta dve napravi priključeni na switch, potem ne motita ostalega omrežja.

- Razdelijo domene trkov.

- S switchem lahko del omrežja naredimo privatnega.

- Switch ponuja visoko stopnjo ugotavljanja napak ter varnosti.

- Switch pošilja podatke po dveh metodah in sicer:

- Shrani in pošlji naprej (store and forward)----- Pri metodi shrani in pošlji naprej switch zajame vse podatke v celoti in jih nato pošlje naprej. Ta metoda omogoča visoko stopnjo ugotavljanja in popravljanja napak.

- Prodri skozi (cut-through) ------Pri metodi prodri skozi switch zajeme sprva podatka o naslovu pošiljatelja ter prejemnika ter nato vse preostale pakete spusti direktno do prejemnika

Primerjava brezžičnega delovanja

| Brezžična tehnologija | 802.11b | 802.11g | 802.11a |
| --- | --- | --- | --- |
| Hitrost | 11Mbps | 54Mbps | 54Mbps |
| Frekvenca | Gospodinjski aparati, kot so brezžični telefoni in mikrovalovne pečice. Lahko ovirajo 2.4GHz nedovoljen band | Gospodinjski aparati, kot so brezžični telefoni in mikrovalovne pečice. Lahko ovirajo 2.4GHz nedovoljen band | 5GHz – nenatrpan band |
| Kompatibilnost | Kompatibilen z 802.11g | Kompatibilen z 802.11b | Nekompatibilen z 802.11b ali 802.11g |
| Domet | Odvisno od interference – običajno 50-300 ft. v prostorih | Odvisno od interference – običajno 50-300 ft. v prostorih | Manj interference – domet je običajno 50-100 ft. |
| Sprejetost | Dobro zasnovan – splošno uporaben | Vse bolj narašča njegova popularnost | Počasno prisvajanje pri potrošnikih – popularnejši v poslovnem okolju |
| Cena | Cenovno ugoden | Dražji | Najdražji. |