Naslov naloge:  Vodila in signali

Navodilo za delo:

Posnami signale E(clock),R/W(read/write),A(0,1,2,..),D(0,1,2,..) bralnega in  pisalnega cikla procesorja MC6803.

Pomoč:

- Na shemo mikroračunalnika pripravi načrt priključitve spominskega osciloskopa. Če hočeš sočasno opazovati več kot dva signala lahko uporabiš dva osciloskopa sočasno in štiri merilne sonde.

- Na strani »http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~murkos/Teorija in vaje/RSM/Mikroračunalnik/« je nekaj dokumentacije o vodilih, o obravnavanem mikroračunalniku in priključitvi osciloskopa.

- Signale na posameznih linijah vodila preriši iz osciloskopa na milimeterski papir, ali pa uporabi »optično prebrani dokument« iz omenjene inernetne strani ter ga opremi s pravilnimi napetostnimi in časovnimi merili, ter označi kateri slika ustreza kateremu signalu vodila.

- procesor v neskončni zanki prepisuje en byt iz EPROM-a v RAM, kar omogoča opazovanje na osciloskopu saj se lika ponavlja. Opazuj signal uporabi  CE (ChipEnable)   EPROM-a pri bralnem ciklu  in RAM-a pri pisalnem ciklu ,ter R/W , ki pove kdaj procesor piše ali bere.

V točki ugotovitve, odgovori na vprašanja:

- Kaj je to vodilo? Katere signale vsebuje?

- Kakšni so napetostni nivoji signalov? Kakšne tolerance dovoljujejo TTL nivoji?

- Kakšna je perioda E (clk) signala?  Na kakšni frekvenci deluje mikroprocesor?

- Signali niso idealno pravokotni, kaj je vzrok za zaobljenost in iznihavanje signala?

- Visok in nizki nivo ni gladek. ZAKAJ?

- Kakšna je razlika med bralnim in pisalnim ciklom mikroprocesorja ( oglej si prosojnico:  http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~murkos/Teorija%20in%20vaje/RSM/Mikrora%e8unalnik/vaje-%20Mikrora%e8unalnik/1-%20Vodila%20in%20signali/opri%e8no%20prebrani%20dokumenti/prosojnica%20-%20Bralni%20in%20pisalni%20cikel.jpg )?

- Čemu pripisuješ pojav da procesor znotraj programske zanke bere iz EPROM-a tri cikle, vpisuje v RAM pa samo en cikel  (to namreč opazimo na osiloskopski sliki)?