  - Programski jezik "C" za PIC mikrokontrolerje

    - "HT-C", navodilo za uporabo

Pri vajah uporabljamo demo različico prevajalnika HT-C,  ki je bil razvit v podjetju Hi-Tech Software . To je zelo koristno orodje , ki omogoča izdelavo zahtevnega programa v kratkem času.

Prevedeni program iz HEX datoteke vpišemo v programski pomnilnik PIC-a, preko predhodno opisanega programatorja.

Dodatna literatura: Manual HT-C v tiskani obliki in na www.htsoft.com

      - Postopek izdelave programa

- Zagon: »C:\PIC\PRIMERI\c.bat«.

- Napišemo ali naložimo datoteko »primer1c.c«.

- Prevajanje: Menu »COMPILE and link« nam tvori datoteko s končnico HEX, v kateri je koda razumljiva mikroprocesorju.

- Programiranje: izberemo Menu »RUN« in »DOS command« ter vpišemo ukaza »Primer1c.hex«, ki  vpiše kodo v čip   PIC16F84. V ta namen je potrebno priključiti programator  na COM port PC računalnika in vstaviti čip.

- Preverjanje delovanja: čip s programom vstavimo v demo ploščičo in priključimo napajalno napetost =10V.

      - Struktura programske datoteke  v "HT-C" prevajalniku

- Glava

- Ukaz  #include  <pic.h>,   pove prevajalniku, da bomo uporabljali PIC mikrokontroler.

- Sledi ukaz   __CONFIG(_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC),  ki določi konfiguracijske bite v samem PIC-u. (CP-zaščita vpisanega programa pred kopiranjem,WDT-watch dog, OSC- tip oscilatorja).

- Določitveni blok priredi uporabljenim pinom PIC-a ustrezna imena.

#define	PORTBIT(adr, bit)	((unsigned)(&adr)*8+(bit))

static bit  RA0   @ PORTBIT(PORTA,0);     	/* vhodni pin */

static bit  RA1   @ PORTBIT(PORTA,1);     	/* vhodni pin */

static bit  RB0   @ PORTBIT(PORTB,0);     	/* izhodni pin */

- Telo

Dejanski program, ki ga bo mikrokontroler izvajal, se napiše v fonkciji MAIN (glavna) in opremi z ustreznimi oklepaji in podpičji, kot običajno  v "C" jeziku.

main(void) {          		/* začetek  programa */

INICIALIZACIJSKI DEL, KI SE IZVEDE OB ZAGONU;

while (1) {       			/* v naskončni zanki čaka na pritisk tipke */

PROGRAMSKA ZANKA, KI SE TRAJNO PONAVLJA DO IZKLOPA;

}       				/* konec while zanke */

}				/* konec funkcije main */

Z rešitvijo štirih priloženih vaj bomo dobili še več uporabnega praktičnega znanja.

    - Naloge za vajo

      - Vaja 1 	Logična IN vrata

- Besedilo naloge

Z mikroprocesorjem PIC18F84 nadomesti logična IN vrata z dvema vhodoma. Uporabi PIC demo ploščico in  programiranje v C jeziku.

- Osnutek

Vhodi RA0 in RA1 se preko logične funkcije IN preslikajo na izhod RB0.

RB0 = RA0 (in) RA1

- Snovanje - diagram poteka

- Kodiranje in dokumentiranje

#include	<pic.h>		/* vključi datoteko z konstantami za PIC*/

/* KONFIGURACUJSKI BAJT NA NASLOVU 0X2007 */

__CONFIG(_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC);

#define	PORTBIT(adr, bit)	((unsigned)(&adr)*8+(bit))

static bit  RA0   @ PORTBIT(PORTA,0);     	/* vhodni pin */

static bit  RA1   @ PORTBIT(PORTA,1);     	/* vhodni pin */

static bit  RB0   @ PORTBIT(PORTB,0);     	/* izhodni pin */

/***********/

/* M A I N */

/***********/

main(void) {          		/* začetek  programa */

PORTB = 0;

TRISB = 0;    		/*       Port B vsi izhodi      */

while (1) {       			/* v neskončni zanki čaka na pritisk tipke */

RB0 = RA0 & RA1;		/* logična funkcija */

}       				/* konec while zanke */

}				/* konec funkcije main */

- Prevajanje in testiranje programa

Čip z vpisanim programom vstavimo v vezje in priključimo napetost. V primeru napačnega delovanja, program popravimo in ponovimo postopek.

Opišite postopek in probleme pri reševanju naloge.

- Ugotovitve

Kaj  ste  pri vaji spoznali novega? Kje ste uporabil teoretična predznanja?

      - Vaja 2: Astabilni multivibrator

- Besedilo naloge

Z mikroprocesorjem PIC18F84 izdelaj astabilni multivibrator AMV z dvema izhodoma. Uporabi PIC demo ploščico in  programiranje v C jeziku.

- Osnutek

Izhodi RA0 in RA1 se samodejno preklapljajo z nastavljeno perido

- Snovanje - diagram poteka

Narišite in opišite potek  programa.

- Kodiranje in dokumentiranje:

include  <pic.h>		/* vključi datoteko s konstantami za PIC*/

/* KONFIGURACUJSKI BAJT NA NASLOVU 0X2007 */

__CONFIG(_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC);

Cakaj(void) {

auto unsigned  register i;

for(i = 54000 ; --i ;)  /* dolzina pavze */     {        }

}/* end cakaj */

main(void)  /* glavni program */ {

TRISB = 0;            	/* vsi pini na PORTB so izhod */

TRISA = 0;            	/* vsi pini na PORTA so izhod */

PORTA=0;              	/* ZbrisiPORTA */

PORTB=0;              	/* ZbrisiPORTB */

for (;;)      		/* neskoncna zanka */

{

PORTA = 0x01; 	/* vklopi 00000001 */

Cakaj();		/* pavza */

PORTA = 0x02;	/* vklopi 00000010 */

Cakaj();		/* pavza */

}/* end for */

} /*end main*/

- Prevajanje in testiranje programa

- Ugotovitve