ŠOLSKI CENTER PTUJ     	Datum:

Poklicna in tehniška elektro šola          	Razred:

Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj, (02) 772-4411, fax: (02) 776-2021

Ime in priimek:

# P I S N O     O C E N J E V A N J E

- PREDMET: Računalniški sistemi in krmilja 4.l

| Možno število točk | Doseženo št. Točk | Ocena | Ocenjevalec |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |

- Kaj je to standard? Kaj je to protokol? Zakaj so pri računalniških komunikacijah potrebni standardni protokoli. Kako nastanejo formalni in kako neformalni standardi? Navedi nekaj primerov vsakih ter katere organizacije so jih predpisale?

|  | 20 |
| --- | --- |

- Kako delimo računalniške mreže glede na doseg in lastnino?

|  | 15 |
| --- | --- |

- Podrobno opiši UTP kabel. Njegove lastnosti( hitrosti,razdalje.  Za primer  standarda IEEE568B  s štirimi paricami, podaj barve in razpored paric na konektorju.

|  | 20 |
| --- | --- |

- Opiši izgled optičnega kabla in njegove lastnosti. Uporabnost, prednosti in slabosti. Načini spajanja in priključevanja. Svetlobni izvori.

|  | 15 |
| --- | --- |

- Računalniške komunikacije po obstoječem telefonskem omrežju in omrežju kabelske televizije.

|  | 15 |
| --- | --- |

- Opiši obroč in drevesno obliko mrež. Nariši topologije in opiši prednosti.

|  | 15 |
| --- | --- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navodila:

-	izpolni rubriki za datum in ime

-	piši čitljivo