RELEJI                                                                                                   (sestavil: Slavko Murko 2021)

Navadni rele – z malim tokom vključimo večji tok. Ko navitje-tuljava dobi mali tok nastane magnetno polje, ki pritegne železno kotvo, ta pa premakne kontakt ta pa spusti velik tok na porabnika (žarnico, grelec, magnetni ventil, elektromotor, itd)

KONTAKTOR = MOČNOSTNI RELE

LOGIČNE FUNKCIJE (ponovimo):

- IN-AND – eden in drugi  = zaporedna vezava – series switches

- ALI-OR – eden ali drugi  = vzporedna vezava – parallel switches

- NE-NOT –negator = mirovni kontakt – NC-normally closed

POSEBNI RELEJI IN NJIHOVI SIMBOLI V KRMILNEM PROGRAMU PLC KRMILNIKA

SET - RESET ali RESET – SET - RS flip-flop  = samodržna vezava - rele s spominom  - Latching Relay

SAMODRŽNA VEZAVA – vklop porabnika preko tipk SET in RESET

Ob kratkotrajnem pritisku na tipko SET vključimo rele K, pozneje ga lahko izključimo s kratkotrajnim pritiskom na tipko RESET. Ob istočasnem pritisku na tipki SET in RESET prevlada tipka RESET – dominacija izklopa.

Časovni diagram (timing) je časovni posnetek spremenljivih napetosti na vhodih in izhodih.

Impulzni rele . Pulse Relay vključujemo in izključujemo preko enega vhoda Trg. Prvi impulz (kratek pritisk) ga vključi, drugi impulz ga izključi, naslednji spet vključi, itd.. (kot vklop luči v šoli na hodniku)

Ob krmilnem vhodu Trg (triger) je na tem simbolu tudi direktni S-set in R–reset , če ga slučajno rabimo.

ČASOVNI RELEJI

ON DELAY – zakasnitev vklopa

Delovanje: Ko pride na vhod Trg-triger-sprožilec napetost, rele ne vklopi takoj ampak malo počaka, šele nato zagrabi. Čas zakasnitve lahko nastavljamo.

OFF DELAY – zakasnitev izkopa

Delovanje: Ko pride na vhod Trg-triger-sprožilec napetost, rele takoj vklopi. Pri izklopu pa se mu ne mudi. Čas zakasnitve lahko nastavljamo.

Ta simbol ima tudi direktni R-reset, ki bi takoj izklopil brez čakanja, če je potrebno.

ŠTEVNI RELE – ŠTEVEC – COUNTER

Delovaje: Šteje impulze ki prihajajo na vhod Cnt-count-štetje, ko prešteje do nastavljenega števila vklopi izhod. (na primer za štetje steklenic na tekočem traku).

Vhod Dir-direction mu pove smer štetja, ali naj prišteva ali odšteva. Ko odšteje do nule se izhod izklopi.

Z napetostjo na vhod R-reset lahko števec predčasno postavi na nič.