UMN Vaje

Vaja 1: Mikroprocesor Intel x86. Programski model, program v zbirniku in strojni kodi.

Pregledal: _________________

Ocena:      _________________

Datum:     _________________

1. Navodilo za izvedbo vaje

- Nariši programski model mikroprocesorjev INTEL x86. Opiši pomen posameznih registrov. Pomoč poišči na internetu.

X v oznaki pomeni družino procesorjev 286,386,486 in 586, ki so vgrajeni v PC računalnike.

- Napiši števila, ki jih boš sešteval v binarni in šestnajstiški obliki, in opravi ročno binarno in šestnajstiško seštevanje.

- Napiši diagram poteka za seštevanje dveh števil na mikroprocesorju.

Diagram poteka je sestavljen iz blokov in povezav med njimi.

Največ uporabljani simboli so:

- začetni ali končni blok(Start/End ali Začetek/Konec)

- prireditveni blok (izvajanje operacij, funkcij)

- odločitveni blok (vsebuje pogoj)

- vhodni ali izhodni blok (Read/Write ali Beri/Vpiši)

- povezava

Uporabi primerne oblike blokov in jih poveži s prehodnimi puščicami.

- Napiši program za seštevanje dveh celih števil v zbirniku za ta procesor.

Za testiranje programov uporabi programsko orodje debuger (ukaz DEBUG).

Pomoč za DEBUG in ASM je na strani    NortonGuide help  to je http://x-hacker.org/ng/

ali v samem programu  debug (ukaz -?).

- Vtipkani program prepiši skupaj z naslovi v pomnilniku in programskimi kodami.

Npr:

Naslov	 	Programska koda		Ukaz		Pomen

0625:1000	B80200			MOV AX,2	v AX register naloži stevilko 2

Izvajaj program po korakih z ukazom t »TRACE«  in izpiši stanja registrov v posameznih korakih.

- Napiši kodo prvega ukaza v binarni obliki.

- Preizkusi še ta programček in ugotovi kaj naredi.

Korakaj skozi program s pomočjo ukaza Trace in opazuj vrednost programskega števca (PC) ter ostalih delovnih registrov

- Razloži ukaze DEC in JNZ s pomočjo -a na internetu.

- Nariši diagram poteka tega programčka.

- Odgovori na vprašanja za ponavljanje.

2. Izvedba vaje

- Programski model mikroprocesorjev INTEL x86

V čem se razlikujejo programski modeli procesorjev Intel 286,386,486,586(Pentium)? Koliko bitne registre ima kateri?

- Seštevanje števil v binarni in šestnajstiški obliki

- Diagram poteka seštevanja dveh števil

- Program za seštevanje dveh celih števil

| Ukaz | Pomen ukaza |
| --- | --- |
| NOP |  |
| NOP |  |

- Vtipkani in testirani program

| Korak | Naslov | Programska koda | Ukaz | AX | BX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Koda prvega ukaza v binarni obliki

- Vtipkani in testirani drugi program

| Korak | Naslov | Programska koda | Ukaz | AX | BX | DX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 0005 | 0000 | 0000 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 0005 | 0000 | 000F |

- Pomen ukazov DEC in JNZ

- Diagram poteka drugega programa

- Vprašanja z ponavljanje

- Kaj je zbirnik (asembler) in čemu služi programsko orodje DEBUG?

- Koliko byte-ov pomnilnika zasede  naš prvi program?

- V katerem registru je naslov naslednjega ukaza?

- Katera enota v procesorju opravi seštevanje bitov?

- Kaj pomeni vrednost 000F v registru DX po izvršitvi drugega programa in zakaj je tam?

3. Komentar