Drugi del možnih vprašanj za ZOPV KN2: Merilniki in merilne metode.

Lahko si izdelaš in uporabiš med pisanjem KN, lastnoročno napisan pripomoček na belem listu A4. Vsebuje lahko formule in načrte vezij, brez naslovov in besednih opisov.

- Kakšen je elektronski merilnik osnovnih električnih veličin U,I (sestavni deli, lastnosti, namen uporabe, nariši blokovno shemo) ?

- Primerjaj vgrajeno elektroniko v enosmernem in v  izmeničnem elektronskem voltmetru (nariši vezja) ter razloži probleme in rešitve (drift pri enosmernem, pri izmeničnem pa  usmernik, napetost kolena ter  korekcijski faktor za sinusne signale).

- Meritve efektivne vrednosti izmeničnih signalov (rešitev za sinusne signale ter neodvisno od oblike-  TRMS).

- Kaj je to ojačenje in slabljenje?  Definicija merske enote decibel [dB] za močnostno in za napetostno ojačenje.  Kako izračunamo skupno ojačenje zaporedno vezanih ojačevalnikov?

- Digitalni merilniki frekvence (primerjaj direktni števec in merilnik preko periode, skiciraj vezja, razloži razliko v delovanju in kdaj se kateri uporablja).

- Merilni izvori signalov

- RC generator z Wienovim mostičkom ( nariši vezje, razloži delovanje, kakšna je oblika izhodnega signala?, kako signalu spreminjamo frekvenco?).

- Funkcijski generator ( nariši vezje, razloži delovanje, kakšna je oblika izhodnega signala?, kako signalu spreminjamo frekvenco?).

- Merjenje električne upornosti (UI in IU metodi ter Wheatstonov in Thomsonov merilni mostič,  razloži, nariši in primerjaj kdaj je katera metoda primerna).

- Meritve moči

- enosmerna UI in IU metoda, vatmeter(obe vezavi)

- izmenična moč P,Q,S (nariši vektorski trikotnik poimenuj komponente in razloži način meritve posameznih komponent).

- Merjenje moči pri visokih frekvencah (trije voltmetri, vezje, izračun , kje se to uporablja?, zakaj metoda z vatmetrom tu ni uporabna?).

- Merjenje kapacitivnosti in induktivnosti (RLC merilnik – kako izgleda in kako se z njim meri, nariši mostiček za merjenje C in mostiček za merjenje L, dodaj enačbe mostička v ravnovesju).

- Odziv RC člena na pravokotne impulze (nariši vezje, grafe ter napiši enačbe časovnih funkcij odzivov). Opiši merilno metodo merjenja kapacitivnosti preko časovnega odziva (dodaj tudi merjenje induktivnosti na enak način). Kje se ta metoda uporablja?